UFV / XVI SIC / FEVEREIRO-2007 / Engenharia Florestal / 105  
_________________________________________________________________________

ESCOAMENTO SUPERFICIAL EM DOIS ECOSSISTEMAS FLORESTAIS NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA, MINAS GERAIS

COSTA, Adriana Albuquerque da (Estudante); DIAS, Herly Carlos Teixeira (Orientador)

O escoamento superficial de água de chuva representa a fração do ciclo hidrológico que escoa sobre a superfície do solo e que, portanto, apresenta grande potencial para causar erosão e, conseqüentemente, grandes perdas de solo, nutrientes e matéria orgânica. Este trabalho teve por objetivo medir o escoamento superficial em um plantio homogêneo de Pinus elliottii e em um plantio de Copaíba (Copaifera langsdorffi). Para auxiliar a análise de escoamento superficial foram, também, medidas as precipitações em aberto e interna de cada ecossistema. O experimento está localizado no setor de silvicultura da UFV, em Viçosa, MG. A coleta do material foi realizada entre os dias 11/11/2005 e 13/10/2006. A precipitação em aberto foi medida utilizando um pluviômetro de 167,42 m 2 . A fim de medir a precipitação interna, foi instalada uma parcela de 14,6 m 2 e outra de 24,5 m 2 nas áreas de Pinus e Copaíba, respectivamente, nas quais foram instalados três pluviômetros com área individual de 76,98 cm 2 distribuídos aleatoriamente e, para medição do escoamento superficial foi utilizado um galão de 25 litros ligado à parcela por um cano de PVC. A precipitação em aberto medida, nesse período, foi de 736,4 mm, sendo o mês de dezembro o de maior contribuição. As precipitações internas das áreas de Pinus e Copaíba foram de 653,9 e 714,8 mm, respectivamente. Estes valores mostram que da precipitação em aberto 88,80% no Pinus e 97,06% na Copaíba atingiram o piso florestal. O escoamento superficial foi de 0,315 mm no Pinus e 0,467 mm na Copaíba. Assim, verifica-se que apenas 0,05% da precipitação interna gerou escoamento superficial na parcela de Pinus e 0,07% na parcela de Copaíba. Em termos comparativos observa-se uma maior tendência para o escoamento na parcela de Copaíba. No entanto, a proporção de escoamento superficial gerada nos dois ecossistemas é visivelmente pequena.