UFV / XVI SIC / FEVEREIRO-2007 / Fitotecnia / 191  
_________________________________________________________________________

ESPECTRO DE GOTAS, VAZÃO E ÂNGULO DE ABERTURA DA PONTA DE PULVERIZAÇÃO TTI 110015-VP

QUIRINO, André Luís da Silva (Bolsista); FERREIRA, Francisco Affonso (Orientador); FERREIRA, Lino Roberto (Professor); TEIXEIRA, Mauri Martins (Professor); VIANA, Rafael Gomes (Estudante)

O conhecimento do espectro de gotas, vazão e ângulo de abertura de pontas de pulverização, é essencial para correta aplicação de defensivos agrícolas a fim de minimizar riscos ambientais e possível toxidez as culturas promovidas pela deriva de gotas. Objetivou-se avaliar o diâmetro da mediana volumétrica (DMV), coeficiente de homogeneidade (CH), vazão e ângulo de abertura da ponta de pulverização TTI 110015-VP sob diferentes pressões de trabalho. A análise do espectro de gotas foi realizada a partir das impressões das gotas, por meio de corante hidrossolúvel em etiquetas plásticas, pulverizadas a pressão de 200, 300 e 400 kPa por meio de um pulverizador pressurizado a CO2. Digitalizaram-se as etiquetas por meio de câmera digital para posterior análise no software “Image Tool 3.0” (IT 3.0). A determinação do ângulo de abertura do jato foi realizada por meio de imagens frontais digitalizadas e posterior análise no software IT 3.0. A vazão foi aferida em proveta graduada no tempo de 60 s. À medida que se aumentou a pressão diminuiu-se o DMV. Independente da pressão de trabalho utilizada, a ponta proporcionou gotas grossas, ideais para aplicação de herbicidas em pré-emergência e sistêmicos. O CH está dentro dos padrões adequados para pontas de jato plano (menor que 5), apresentando boa homogeneidade no espectro de gotas em todas as pressões avaliadas. Houve aumento da vazão com o incremento na pressão, obtendo-se valores semelhantes ao fornecido pelo fabricante. O ângulo de pulverização foi simétrico com aumento significativo à medida que se aumentou a pressão de trabalho. Devido ás características avaliadas visualiza-se que a ponta de pulverização TTI 110015-VP, é uma ferramenta eficiente para redução na deriva de gotas e redução do volume de calda, devido á baixa vazão em comparação a pontas utilizadas frequentemente. (CNPq)