UFV / XVI SIC / FEVEREIRO-2007 / Engenharia Agrícola / 30  
_________________________________________________________________________

ALTERAÇÕES FÍSICAS, QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS DO SOLO, ESTADO NUTRICIONAL E PRODUTIVIDADE DO CAFÉ ARÁBICA (Coffea arabica L.) EM RAZÃO DA IRRIGAÇÃO POR GOTEJAMENTO COM ÁGUA RESIDUÁRIA DE ESGOTO DOMÉSTICO BRUTO

SOUZA, José Adinan (Bolsista); SOARES, Antônio Alves (Orientador); SOUZA, José Alberto Alves de

A água é um recurso natural finito e essencial à vida que, mesmo em abundância no Brasil, está mal distribuída, e próximo aos grandes centros sua qualidade está comprometida. A irrigação é apontada como a maior consumidora de água, por isso, vem sofrendo pressões de vários setores da sociedade. Então a fertirrigação com águas residuárias é uma boa alternativa, pois permite aliar a economia de água de boa qualidade, com o tratamento de efluentes, evitando seu lançamento nos corpos hídricos; possibilita ainda a economia de fertilizantes químicos. Porém seu mau uso pode ocasionar graves problemas como: contaminação do lençol freático e das culturas por patógenos, acumulação de elementos tóxicos, salinização e desequilíbrio de nutrientes no solo. Este trabalho objetivou investigar: alterações nas propriedades físicas e químicas do solo; a possibilidade de contaminação por microorganismos patogênicos no perfil do solo e no lençol freático; estado nutricional do cafeeiro em resposta à fertirrigação com água residuária bruta de origem doméstica, comparando-a com o manejo de irrigação com água doce e adubação convencional. Monitorou-se no solo: P, K+, Na+, Ca2+, Mg2+, Al3+, H + Al, N-total, P-rem, Zn, Mn, Cu, B, Fe, S, pH, RAS e CE; coliformes fecais (CF) na planta e no lençol freático. Nas folhas do cafeeiro: N, P, K, Ca, Mg, S, Zn, Fe, Mn, Cu e B. O delineamento utilizado foi o de blocos casualizados com três repetições. De acordo com os resultados pôde-se concluir que a água residuária é eficiente como fonte de P, N, Ca e Mg, o que não foi observado para K. A aplicação de água residuária foi tão eficiente pra correção do pH do solo, quanto a aplicação de calcário e promove menor incremento da CE do solo. E que não há risco de contaminação do lençol freático nem dos frutos por (CF), nas condições do experimento. (CNPq)