UFV / XVI SIC / FEVEREIRO-2007 / Engenharia Agrícola / 32  
__________________________________________________________________________

ANEMÔMETRO DIGITAL UTILIZANDO A TECNOLOGIA 1-WIRE

SANTANA, Anderson Araújo de (Bolsista); MARTINS, José Helvecio (Orientador); PINTO, Paulo Raimundo (Estudante)

A tecnologia 1-wire tem como característica principal a utilização de apenas um barramento para a alimentação e transferência de dados. A tecnologia 1-wire é uma rede de comunicação de dados, também conhecida como MicroLAN, baseada em um computador ou em um microcontrolador, sendo este o mestre e os dispositivos ligados ao barramento os escravos. Em diversos processos agrícolas é de suma importância a informação sobre a velocidade do vento. Aproveitando as vantagens da tecnologia 1-wire, utilizou-se o dispositivo endereçável DS2423, fabricado pela Dallas Semiconductor, para desenvolver um anemômetro para uma estação meteorológica automatizada. As pás do anemômetro, montadas em uma estrutura mecânica, giram conforme a ação do vento. O número de giros por unidade de tempo são contados e armazenados pelo contador digital DS2423. Posteriormente, o mestre solicita ao dispositivo escravo (DS2423) que lhe envie os dados armazenados. Para que estes dados correspondessem a valores reais de velocidade do vento, o anemômetro proposto foi calibrado utilizando-se um anemômetro a fio quente como referência. Ajustou-se, por meio de regressão, uma equação que descreve os valores da velocidade do vento em função dos valores medidos de tensão na saída do DS2423. Foi possível, a partir deste trabalho, confirmar a utilidade do DS2423 na construção de um anemômetro digital. (PIBIC/CNPq)