UFV / XVI SIC / FEVEREIRO-2007 / Engenharia Agrícola / 33  
__________________________________________________________________________

AVALIAÇÃO DA DISPONIBILIDADE HÍDRICA NA BACIA DO PARACATU

FREITAS, Mauro Lúcio de Paiva (Bolsista); SILVA, André Luiz da; MOREIRA, Michel Castro (Estudante); PRUSKI, Fernando Falco (Orientador)

O aumento da demanda pelo uso da água evidenciado ao longo do tempo, sobretudo nas últimas décadas, ocasionou o aparecimento de demandas conflitantes, tornando a gestão compartilhada e participativa dos recursos hídricos essencial para o desenvolvimento sustentável. Problemas advindos dos conflitos pelo uso da água, como os já evidenciados na bacia do Paracatu e em diversas outras bacias brasileiras, remetem à necessidade de um adequado programa de gestão de recursos hídricos. O presente trabalho teve como objetivo avaliar considerando as condições atuais a disponibilidade hídrica na bacia do Paracatu. Na realização deste trabalho foi utilizado um software pelo Grupo de Pesquisas em Recursos Hídricos (GPRH), denominado Sistema Integrado para a Gestão dos Recursos Hídricos (SINGERH). O SINGERH permite obter a disponibilidade hídrica para qualquer seção de interesse ao longo da rede hidrográfica da bacia e quantificar o impacto da concessão de uma nova outorga nesta disponibilidade. Através de simulações realizadas com o SINGERH, considerando condições a fio d’água, foi verificado que, atualmente, nas áreas sob jurisdição do IGAM, onde a vazão máxima permissível para outorga é de 30% da Q7,10, as vazões já outorgadas são em expressiva extensão da hidrografia analisada, superiores às máximas permissíveis. Nas áreas sob jurisdição da ANA, onde a vazão máxima permissível para outorga é de 70% da Q95%, as vazões outorgadas são, ao longo de toda extensão da hidrografia analisada, pelo menos 30% inferiores às máximas permissíveis para serem outorgadas. (PIBIC/FAPEMIG)