UFV / XVI SIC / FEVEREIRO-2007 / Engenharia Agrícola / 35  
_________________________________________________________________________

AVALIAÇÃO DE SENSIBILIDADE DOS COMPONENTES DA EQUAÇÃO DE PENMAN-MONTEITH

OLIVEIRA, Robson Alves (Estudante); RIBEIRO, Aristides (Orientador); LEAL, Brauliro G.

O termo ETo ou evapotranspiração da cultura de referência, refere-se à perda de água de uma superfície vegetada extensa, de porte rasteiro, em fase de desenvolvimento ativo e sem limitação hídrica, podendo ser determinada por equações que envolvem o balanço de energia ao nível das plantas, como o método FAO Penman-Monteith que requer parâmetros climáticos como temperatura, umidade relativa, velocidade do vento e brilho solar para sua estimativa. A ETo é importante para o dimensionamento e manejo de sistemas hídricos e de irrigação. O objetivo deste trabalho é avaliar a sensibilidade da ETo diária face à variação dos parâmetros climáticos de sua equação. Foram utilizados dados meteorológicos obtidos no ano de 2002 na cidade de Viçosa-MG. O modelo de Penman-Monteith, descrito no documento FAO 56, foi implementação no programa de computador Model Maker, a partir do qual obteve-se a sensibilidade da ETo correspondente às variações dos parâmetros temperatura (máxima, mínima e média), umidade relativa do ar (máxima e mínima), brilho solar e velocidade do vento tomados isoladamente e em conjunto, com variações de 5% 10%, 15% e 20% nos seus valores. A análise indicou uma maior sensibilidade da ETo para a variação da temperatura máxima e da insolação analisadas isoladamente em relação aos outros parâmetros. Observou-se ainda que as variações para o dia 20/03/2002 (Equinócio de Outono), foram em media o dobro dos valores obtidos para o dia 21/06/2002 (Solstício de Inverno), tanto para a análise isolada quanto para a análise em conjunto dos parâmetros. Conclui-se que a ETo é sensível a variações da temperatura, principalmente da temperatura máxima e a variações da insolação, e que a sensibilidade é maior para o Equinócio de outono.