UFV / XVI SIC / FEVEREIRO-2007 / Engenharia Agrícola / 36  
_________________________________________________________________________

AVALIAÇÃO DE UMA ENXUGADORA CENTRÍFUGA PARA CAFÉ

MOREIRA, Raphael Magalhães Gomes (Bolsista); TEIXEIRA, Mauri Martins (Orientador); GRANDI, Adriana Maria de (Estudante)

Uma das mais rentáveis atividades agrícolas é a cafeicultura, com importante papel sócio-econômico no campo e na cidade. Produtores estão investindo em pesquisas para aumentar a qualidade do café e a margem de lucro. As operações de lavação, de separação, de despolpa e de secagem, estão se tornando práticas indispensáveis para se obter um produto diferenciado e maior competitividade do produto brasileiro no mercado internacional. Estudos comprovam que alta quantidade de água na superfície dos frutos torna o processo de secagem lento, fazendo com que o alto teor de umidade do café provoque a fermentação dos frutos de café com o aparecimento de fungos, resultando em um café de baixo preço no mercado. Este trabalho foi realizado no Departamento de Engenharia Agrícola com objetivo de avaliar a máquina enxugadora de café, considerando a velocidade de rotação que possibilite melhor retirada da água superficial dos frutos do café despolpado e maior capacidade da máquina. A máquina enxugadora centrifuga foi desenvolvida objetivando uma máxima eficiência na retirada da água superficial dos frutos despolpados, mínima porcentagem de grãos danificados (PGD) e máxima capacidade de trabalho, sendo a velocidade de rotação o parâmetro para se alcançar todos estes objetivos. A centrífuga é constituída de um conjunto de rosca-sem-fim e peneira cilíndrica, montados em um eixo central e acoplados a um motor elétrico. Baseado no princípio da centrifugação este conjunto ao girar faz com que os frutos de café sejam transportados e, ao mesmo tempo, centrifugados e enxugados de encontro com a peneira cilíndrica. Neste local, devido à ação da força centrifuga é retirada a água superficial dos frutos. Neste trabalho verificou-se que, quanto maior a velocidade de rotação do conjunto, maior a quantidade de água a ser retirada e a capacidade de trabalho. (FAPEMIG/CNPq)