UFV / XVI SIC / FEVEREIRO-2007 / Engenharia Agrícola / 42  
_________________________________________________________________________

CONTROLE DE Bidens pilosa E Euphorbia heterophylla COM BAIXAS DOSES DE FOMESAFEN APLICADAS SEQUENCIALMENTE VIA ÁGUA DE IRRIGAÇÃO POR ASPERSÃO

OLIVEIRA, Ednaldo Miranda (Bolsista); TEIXEIRA, Mauri Martins (Orientador); RUAS, Renato Adriane Alves (Estudante)

O controle de pragas, doenças e plantas daninhas é uma prática negligenciada, quanto à tecnologia de aplicação de agrotóxicos no manejo das culturas, resultando em perdas na aplicação. Tais perdas são compensadas, aplicando superdosagem, que resulta em graves impactos ambientais e elevando o custo da produção. Ultimamente tem-se procurado técnicas que aumentem eficiência na aplicação, reduzindo perdas e baixando o custo de produção. Assim este trabalho objetivou avaliar a eficácia do fomesafen aplicado via pulverização convencional e água de irrigação no controle de Bidens pilosa e Euphorbia heterophylla. Avaliaram-se para isso bicos hidráulicos de jato plano e utilização do simulador de irrigação em herbigação. Para seleção dos bicos de pulverização, foram realizados ensaios de acordo com a norma ISO 5682/1, na avaliação da similaridade da vazão, ângulo de abertura, simetria e uniformidade de distribuição volumétrica individual e do conjunto de bicos em diferentes pressões e alturas da barra porta-bicos. Avaliaram-se população e espectro de gotas dos bicos de pulverização na pressão nominal de trabalho (300 kPa). Os resultados permitiram concluir que: o bico F 110/0.8/03 apresenta melhor uniformidade de distribuição volumétrica; os valores de DMV para os bicos estão de acordo para aplicação de herbicidas; os bicos apresentam ângulo de abertura do jato abaixo do especificado pelo fabricante; o simulador de irrigação proporciona boa uniformidade de distribuição; o fomesafen aplicado via pulverização convencional proporciona o controle de B. pilosa, aplicado a 1 e 7 dias após emergência (DAE) das plantas, na dosagem de 240 g ha-1 ; nos dois métodos de aplicação, foi observado melhor controle de B. pilosa com aplicação do fomesafen aos 7 DAE, inclusive para dosagem de 180 g ha -1 ; e o fomesafen aplicado via herbigação foi mais eficiente que a pulverização convencional no controle de E. heterophylla, aplicado em plantas em estádios iniciais de desenvolvimento (1 DAE). (CNPq)