UFV / XVI SIC / FEVEREIRO-2007 / Engenharia Agrícola / 45  
_________________________________________________________________________

DESENVOLVIMENTO DE CONTROLE AUTOMÁTICO DE SISTEMA DE AQUECIMENTO DE AR UTILIZANDO MICROCONTROLADORES

PEREIRA, Heverton Augusto (Bolsista); OLIVEIRA FILHO, Delly (Orientador); TEIXEIRA, Carlos Alberto (Estudante); RODRIGUES, Denilson Eduardo (Professor)

A automação desenvolve papel fundamental no aumento de produtividade, eficiência e conseqüentemente qualidade de processos. Para secagem de produtos agrícolas é fundamental que se controle a temperatura do ar, para que isso ocorra, controles manuais devem ser substituídos por controles autônomos. O objetivo desse trabalho foi construir um sistema para controlar a temperatura de saída do ar de secagem. Para isso utilizou-se: (i) sensor termopar tipo K, (ii) microcontrolador programável, (iii) conversor analógico/digital, (iv) mostrador de cristal líquido, (v) motor de corrente contínua de 36 W. O termopar fica em contato direto com o fogo, emitindo um sinal em mili-volts que varia de maneira proporcional à temperatura. O sinal é transmitido para o conversor, que transforma o sinal analógico em sinal digital e o transmite para o microcontrolador, onde ocorre o processamento do sinal, para a atualização do valor de temperatura no mostrador. O microcontrolador também é responsável por efetuar os controles, abrindo e fechando a entrada de ar secundária (por meio do acionamento do motor) a fim de baixar ou aumentar a temperatura do ar de secagem. Foi definido internamente no programa do microcontrolador que o sistema deve atuar para manter a faixa de temperatura entre 100°C e 120°C, sendo que os limites de medição do equipamento são de 24ºC a 1012°C. Como a faixa de temperatura a ser controlada é passível de ser facilmente modificada no programa do microcontrolador, o sistema apresenta flexibilidade de controle. Sistemas com microcontroladores são ideais para aplicações em automação de pequenos sistemas, apresentando confiabilidade e custo atrativo. O custo do sistema é muito baixo (os componentes eletrônicos custam menos do que R$ 80,00), podendo proporcionar a pequenos produtores e aos fabricantes a facilidade de automatizar seus processos de secagem e conseqüentemente, melhorar a qualidade de seus produtos. (CNPq)