UFV / XVI SIC / FEVEREIRO-2007 / Engenharia Agrícola / 48  
_________________________________________________________________________

DETERMINAÇÃO DO TEOR DE UMIDADE DOS FRUTOS DE CAFÉ COM BASE NA COR

MACIEL, Bruno Ferreira (Bolsista); PINTO, Francisco de Assis de Carvalho (Orientador)

Na agricultura de precisão é importante estabelecer mapas de produtividade que são construídos no momento da colheita. Dessa maneira, é necessária a quantificação da umidade do produto para determinar a produtividade em massa de produto seco. No café tem-se dificuldade nessa quantificação porque os frutos apresentam elevada umidade e diferentes estádios de maturação. O trabalho teve como objetivo criar redes neurais artificiais (RNAs) e algoritimos capazes de identificar os estádios de maturação do café em imagens digitais para estimar umidade de frutos de café. Foram colhidas manualmente amostras de frutos de café, Coffea arabica L. cultivar catuaí vermelho, em três estádios de maturação (verde, cereja, passa). Dessas amostras de frutos foram adquiridas imagens digitais e os valores dos pixels utilizados para desenvolvimento das RNAs. Foi também determinada a umidade dos frutos pelo método padrão estufa 103ºC ± 3ºC, por 72horas, obtendo-se valores característicos para cada estádio. Então, foi coletada mais seis amostras de frutos e adquiridas as suas imagens. Essas imagens foram classificadas pela RNA desenvolvida e processadas para retirada de ruídos, seguida pela contagem dos frutos e estimativa da umidade que foi comparada a aquela obtida pelo método padrão estufa. A melhor RNA foi composta por duas camadas de neurônios. A média do teor de umidade estimada pelas RNAs foi de 65,34%, que não diferiu estatisticamente da média pelo método padrão de estufa de 64,52% (Tukey a 5%). O erro percentual máximo foi de 3,77% e o erro médio foi de 2,40%, mostrando que a estimativa da umidade dos frutos de café podem ser obtidas com base na cor. (CNPq)