UFV / XVI SIC / FEVEREIRO-2007 / Engenharia Agrícola / 56  
_________________________________________________________________________

ENQUADRAMENTO DAS VISCOSIDADES DE ÓLEO DE SOJA REFINADO E IN NATURA E SUAS MISTURAS NA PORTARIA NO 310 DA ANP

SANTOS, Guilherme Ladeira (Bolsista-IC); FERNANDES, Haroldo Carlos (Orientador); INOUE,Gerson Haruo (Estudante)

Devido a dificuldade da extração do petróleo, principal combustível fóssil, e a preocupação com o meio ambiente, tem se procurado encontrar fontes renováveis de energia. O óleo vegetal é uma fonte de energia alternativa, podendo substituir o óleo diesel em motores diesel na forma de biodiesel, Hbio e in natura. O maior problema da utilização do óleo vegetal como combustível tem sido a alta viscosidade do combustível vegetal. Desta forma o objetivo do trabalho foi verificar a viscosidade do óleo vegetal de soja nas formas refinada e in natura, com proporções de 0, 10, 30, 50, 70 e 100% de óleo vegetal e temperaturas de 40, 60 e 80 oC, verificando a sua viscosidade de acordo com o descrito na Portaria ANP Nº 310, de 27.12.2001. Os testes foram realizados no laboratório de Mecanização Agrícola do DEA/UFV com um viscosímetro tipo Saybolt utilizando a unidade Segundos Saybolt Universal (SSU), convertida para a unidade cSt. Verificou-se que não ocorreram variações entre o óleo refinado e o in natura. Para a temperatura de 40o C verificou-se o não atendimento da portaria para todas as misturas utilizadas, pelo fato do óleo diesel ter a viscosidade cinemática muito perto do limite superior estabelecido. No caso do combustível aquecido até 60o C, verificou-se que uma mistura de até 14% se enquadra na Portaria da ANP. Quando a temperatura foi elevada para 80o C, verificou-se que a mistura pode conter até uma proporção de 16% de óleo de soja. Conclui-se que para utilização do óleo vegetal é necessário o seu aquecimento para o enquadramento na portaria ANP, e posterior aumento de rendimento do motor. (CNPq)