UFV / XVI SIC / FEVEREIRO-2007 / Engenharia Agrícola / 57  
_________________________________________________________________________

ESTUDO DA EVAPOTRANSPIRAÇÃO EM SISTEMAS ALAGADOS CONSTRUÍDOS (“WETLANDS”).

JUNIOR, Valdeir Eustaquio (Bolsista); MATOS, Antonio Texeira de (Orientador); PEREIRA, Priscila dos Anjos (Estudante)

Os processos de tratamento de água residuária considerados naturais, dentre os quais se destaca o tratamento em sistemas alagados e cultivados com plantas macrófítas ou “wetlands”, apresentam a vantagem de utilizar o sistema solo-planta-microrganismos e radiação solar, como reatores para depuração dos resíduos, a um baixo custo. Com a condução deste trabalho, teve-se por objetivo avaliar a evapotranspiração dos Sistemas Alagados Construídos (SACs), tendo em vista que interferem na estimativa da eficiência na remoção de poluentes nesses sistemas. O experimento foi constituído por quatro SACs construídos com fluxo subsuperficial horizontal para tratamento secundário/terciário de esgoto doméstico, nas dimensões de 0,35 m de altura x 1,0 m de largura x 24,0 m de comprimento, posicionados sobre o solo e impermeabilizados com geomembrana de policloreto de vinila (PVC), com espessura de 0,50 mm. A macrófita emergente, cultivada nos SACs, foi a taboa (Typha sp), com uma densidade média de plantio de 8,5 propágulos m-2. Paralelamente, foram medidos, em Estação Climatológica Automática, e calculados os valores da evapotranspiração de referência (ET0). Os valores de evapotranspiração da cultura (ETc) médios, obtidos no período de agosto a janeiro de 2004, foram de 11,6; 7,9; 7,8 e 10,0 mm d-1, respectivamente para os SACs 1, 2, 3 e 4. No mesmo período, a ET0 foi de 2,8 mm d-1. Os resultados obtidos indicaram que o coeficiente de cultura (Kc) da taboa variou de 2,8 a 4,1, valor bastante superior do obtido em plantas cultivadas em ambiente não alagado. Essa significativa perda de água por evapotranspiração nos SACs deve ser levada em consideração quando for calculada a eficiência na remoção de poluentes em SACs. (CNPq)