UFV / XVI SIC / FEVEREIRO-2007 / Engenharia Agrícola / 58  
_________________________________________________________________________

ESTUDO DO CONSUMO DE ÁGUA EM VIVEIROS FLORESTAIS

BORGES, Silvano Rodrigues (Estudante); MANTOVANI, Everardo Chartuni (Orientador); RODRIGUES, Sandro Batista Santos (Estudante)

O século XX foi marcado pelos significativos ganhos no que se refere à produtividade do eucalipto, advindas de estudos na área da genética e sistemas de produção de mudas. Nota-se, porém a carência de pesquisas referentes ao uso racional dos recursos naturais, sobretudo o consumo de água na produção de mudas. O objetivo deste trabalho foi realizar o levantamento do consumo de água de um viveiro florestal considerando a setorização das diferentes etapas de produção de mudas sugerindo medidas para a otimização de seu uso. Este estudo foi realizado nas unidades de produção de mudas da Companhia Agrícola Florestal Santa Bárbara Ltda, instalados em Minas Gerais, nos municípios de Dionísio e Bom Despacho, entre Julho de 2004 e Março de 2006. O levantamento das características principais de cada sistema de irrigação foi realizado através de verificação in loco, análise do projeto de irrigação dos viveiros e pelos catálogos dos fabricantes dos materiais utilizados. A setorização do consumo de água foi realizada através dos dados da leitura dos hidrômetros, instalados em cada setor. O consumo de água em Bom Despacho foi maior, atingindo 600 m3.d-1 no período de maior demanda hídrica, para a produção média de 12 milhões de mudas.ano-1. O consumo é diferenciado em função da etapa de produção das mudas. O sistema de irrigação por aspersão, utilizado nas casas de sombra e pátios de crescimento e rustificação é responsável pelo consumo de aproximadamente 83% deste volume. No minijardim clonal são gastos aproximadamente 35 m3.d-1, divididos em cinco fertirrigações de cinco minutos cada. Nas casas de vegetação o consumo é de aproximadamente 40 m3.d-1. Foram realizadas alterações estruturais nos pátios de crescimento e rustificação, alargando-se os canteiros e reduzindo-se os corredores, aumentando assim a capacidade de produção de mudas e reduzindo as perdas de água por muda. (CAF)