UFV / XVI SIC / FEVEREIRO-2007 / Microbiologia / 606  
_________________________________________________________________________

ATIVIDADE ANTIBACTERIANA DE PRODUTOS USADOS NA HIGIENIZAÇÃO EM INDÚSTRIAS DE LATICÍNIOS

REZENDE, Ana Carolina Valente (Estudante); PINTO, Cláudia Lúcia de Oliveira (Professor); VANETTI, Maria Cristina Dantas (Orientador)

Na indústria de alimentos, incluindo a de laticínios, a adoção de procedimentos de higienização adequados constitui ponto crítico para obter produtos de qualidade elevada, dentro dos padrões microbiológicos recomendados pela legislação. O procedimento de higienização inclui as etapas de limpeza e sanitização. O objetivo principal da limpeza é a remoção dos resíduos orgânicos e minerais das superfícies enquanto a sanitização visa reduzir a microbiota residual a um número considerado seguro. O objetivo deste trabalho foi comparar a atividade antibacteriana de diferentes produtos de higienização usados na indústria de laticínios. Foram avaliados três produtos: um detergente à base de EDTA, metassilicato de sódio, tripolifosfato e soda cáustica, a 2 %; outro à base de sais complexantes, sais alcalinos, tensoativos e amoníacos, a 2 % e um sanitizante a base de cloro, na concentração de 200 mg/L. Foi usado o Teste de Suspensão, recomendado pela AOAC e os microrganismos indicadores foram Pseudomonas fluorescens ATCC 25923 e Staphylococcus aureus ATCC 13525. Embora os detergentes sejam usados com o objetivo principal de remover resíduos, foi verificada a atividade antibacteriana dos dois detergentes sobre P. fluorescens, com redução de mais de 99,999 % ou 5 reduções decimais (RD) na população de células viáveis. Entretanto, constatou-se que a redução do número de células viáveis de S. aureus pelos detergentes avaliados foi inferior a 2 RD. O efeito sanitizante do cloro foi confirmado, verificando-se uma redução superior a 99,999 % ou 5 RD da população inicial dos indicadores. O resultado confirmou que bactérias Gram-negativas são mais susceptíveis a detergentes do que as Gram-positivas por apresentarem características específicas quanto à composição da parede celular. Com os resultados obtidos confirmou-se também a necessidade do uso combinado de detergentes e sanitizantes para a eficiência do procedimento de higienização.