UFV / XVI SIC / FEVEREIRO-2007 / Engenharia Agrícola / 72  
_________________________________________________________________________

QUALIDADE DE GRÃOS DE CAFÉ (Coffea arabica L.) EM COCO SECOS E ARMAZENADOS POR VIA SECA

SIMÕES, Rodrigo de Oliveira (Bolsista-IC); FARONI, Lêda Rita D’Antonino  (Orientador)

Do cultivo ao consumidor, o café passa por um longo e complexo processo – colheita, processamento, armazenamento e torrefação. Logo se faz necessário todo um cuidado, utilizando-se de Boas Práticas Agrícolas e Boas Práticas Industriais as quais são a base para a implantação do sistema APPCC, Análises de Perigos e Pontos Críticos de Controle, para que a qualidade da bebida não se perca no meio do caminho. O termo qualidade do café pode ser definido como um conjunto de atributos físicos, químicos, sensoriais e de segurança que atendam os gostos dos diversos tipos de consumidores. Diante deste contexto, o trabalho objetivou identificar os Pontos Críticos de Controle, avaliar e comparar a qualidade final do café em coco processado por via seca, utilizando-se diferentes sistemas de secagem. Determinaram-se também as condições necessárias durante o armazenamento que preservassem a qualidade do produto final. O café em coco foi obtido de propriedades de café (Coffea arabica L.) no município de Viçosa, MG. Os lotes individualizados, com conteúdo de água inicial em torno de 70% b.u., foram secos em terreiro de cimento, em terreiro suspenso, além da combinação destes com secadores mecânicos, do tipo horizontal rotativo, e armazenados com conteúdo de água final em torno de 10,7% b.u.. Não se observou alteração na qualidade da bebida, obtendo-se a classificação apenas mole, mole e estritamente mole. Essa diferença na classificação se deve a influência da percentagem de frutos verdolengos e bóias, os quais causam fermentações indevidas e geram “flavors” indesejáveis. A qualidade do café em coco foi preservada durante o armazenamento visto cuidados com temperatura e umidade relativa do ar próximos de 20 ºC e 65%, respectivamente. (Illycaffè/FUNARBE)