UFV / XVI SIC / FEVEREIRO-2007 / Engenharia Civil / 759  
_________________________________________________________________________

ANÁLISE DO COMPORTAMENTO MECÂNICO DE SOLOS, NO ESTADO NATURAL E ESTABILIZADOS QUIMICAMENTE, PARA EMPREGO EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS

RIOS, Otávio Luís Costa Silva (Bolsista); CARVALHO, Carlos Alexandre Braz (Orientador); FERNANDES, Dalila Campos de Medeiros; LIMA, Dario Cardoso (Professor); SILVA, Cláudio Henrique de Carvalho (Professor); BARBOSA, Paulo Sérgio de Almeida (Professor)

A busca de alternativas de solução para resolver problemas observados em estradas não pavimentadas é de extrema importância para garantir melhores condições de acesso às comunidades rurais e o escoamento dos produtos agropecuários. O objetivo deste trabalho foi avaliar, em laboratório, o desempenho de materiais com potencialidades para serem empregados em camada de reforço e melhoria de subleito de trechos de estradas não pavimentadas do Município de Viçosa, Minas Gerais, para garantir-lhes boas condições de serventia. O programa experimental de laboratório, para avaliação do comportamento mecânico de solos no estado natural e de suas misturas com vários agentes estabilizantes, foi realizado através dos seguintes ensaios: Compactação, Índice Suporte Califórnia (ISC ou CBR) e Resistência à Compressão Não Confinada. A energia de compactação empregada nesses ensaios foi a do Proctor intermediário. Como o experimento encontra-se ainda numa fase inicial de investigação, foram utilizados os seguintes teores de agentes estabilizantes em massa seca da mistura: 4% de Cal hidratada, 2,5 % de Cimento Portland, 2,5% de Dynagreide e 3% de Pavifort. Os corpos-de-prova dos solos no estado natural e de suas misturas com os elementos químicos anteriormente citados foram moldados nas condições ótimas de suas respectivas curvas de compactação, quais sejam: teor ótimo de umidade e peso específico aparente seco máximo. Trabalhou-se, também, nesta pesquisa com períodos de cura de 1, 2, 4 e 7 dias. A análise e interpretação dos resultados obtidos neste trabalho permitiram concluir que a inclusão dos agentes estabilizantes nos solos naturais melhorou o comportamento mecânico destes mesmos. Conclui-se também que o período de cura teve uma influência importante nas resistências das misturas, ou seja, com o aumento do tempo de cura, a resistência das misturas também aumentou. (PIBIC/CNPq)