UFV / XVI SIC / FEVEREIRO-2007 / Engenharia Civil / 761  
_________________________________________________________________________

APLICAÇÃO DA ELETROSMOSE NA DESCONTAMINAÇÃO DE DOIS SOLOS DE COMPORTAMENTO GEOTÉCNICO NÃO LATERÍTICO

COSTA, Bruno Menechini (Bolsista); LIMA, Dario Cardoso de (Orientador); VELTEN, Rodrigo Zorzal (Estudante); FONTES, Maurício Paulo Ferreira (Professor)

A eletrosmose é um fenômeno eletrocinético que ocorre quando se aplica uma diferença de potencial elétrico em uma massa úmida de solo, produzindo-se um fluxo de água no seu interior. Nos últimos anos, a aplicação dessa técnica na descontaminação de solos ganhou maior importância no cenário geotécnico internacional. O objetivo do presente trabalho foi analisar a eficiência da técnica de eletrosmose na descontaminação de dois solos de comportamento geotécnico não laterítico quando impregnados com o metal pesado cádmio, dando seqüência a estudos desenvolvidos anteriormente no DEC/UFV, com um direcionamento para a aplicação de fenômenos eletrocinéticos aos solos da Zona da Mata Norte de Minas Gerais. Trabalhou-se com os seguintes materiais: (i) solo residual maduro originado de gnaisse e pedologicamente classificado como Podzólico Vermelho Amarelo com Horizonte B Bruno Micáceo, de textura argilo-silto-arenosa, sendo aqui denominado solo 1; (ii) solo residual maduro originado de gnaisse e pedologicamente classificado como Podzólico Vermelho Amarelo, de textura argilo-silto-arenosa, sendo aqui denominado solo 2; (iii) solução de cloreto de cádmio, na concentração de Cd 2+ da ordem de 5,0 mg/mL. O programa de ensaios de laboratório abrangeu a execução de ensaios de compactação na energia do Proctor normal, preparo de corpos-de-prova cilíndricos nos parâmetros ótimos de compactação e ensaios de descontaminação via eletrosmose. A análise dos resultados obtidos permitiu concluir que a movimentação do cádmio nos solos se deu no sentido cátodo-ânodo, ocorrendo quase extração total deste metal no cátodo e concentração do mesmo no ânodo, atingindo-se, neste último eletrodo, valores da ordem de 60% e 120% superiores às concentrações iniciais, respectivamente, para os solos 1 e 2. (CNPq)