UFV / XVI SIC / FEVEREIRO-2007 / Engenharia Civil / 764  
_________________________________________________________________________

AVALIAÇÃO ECOTOXICOLÓGICA DE UM SISTEMA INTEGRADO DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS

OLIVEIRA, Jaqueline Almeida de (Bolsista-IC); MOUNTEER, Ann Honor (Orientador)

Com o aumento da poluição e da deterioração dos recursos hídricos, torna-se cada vez mais necessário a diminuição do lançamento de efluentes com alto potencial poluidor e que possuam compostos tóxicos que podem afetar a comunidade aquática e levar à diminuição da qualidade de vida da população que faz o uso desta água. A simples caracterização física e química não é suficiente para se controlar as fontes de poluição das águas. Para tal a legislação brasileira já exige que testes ecotoxicológicos sejam realizados com o intuito de avaliar ou prever os efeitos tóxicos do lançamento de efluentes, que mesmo após o tratamento biológico, ainda podem conter substâncias nocivas à vida aquática nos corpos receptores. No presente trabalho, foram coletadas amostras em cada unidade de um sistema integrado de tratamento de esgoto sanitário composto por reator anaeróbio, biofiltro e lagoa de polimento, em duas datas distintas. Foram realizados ensaios ecotoxicológicos agudo (Daphnia similis) e crônico (Selenastrum capricornutum), quantificados através dos valores de concentração letal (CL50), e concentração sem efeito observado (CENO), respectivamente. As amostras também foram caracterizadas quanto aos valores de DBO, DQO, nitrogênio, pH, e sólidos suspensos totais. Os efluentes na saída do reator anaeróbio e do biofiltro não apresentaram toxicidade aguda, entretanto ocorreu um aumento da toxicidade aguda na lagoa de polimento. Amostras coletadas em todas as unidades do tratamento apresentaram toxicidade crônica, a uma concentração menor que 6,25% do efluente. Os resultados obtidos indicam que lançamento do efluente pode representar um risco ao ecossistema aquático. Atualmente, estão sendo realizados ensaios para quantificar o impacto do lançamento do esgoto no corpo receptor. (PIC/UFV/CAIXA)