UFV / XVI SIC / FEVEREIRO-2007 / Engenharia Civil / 771  
_________________________________________________________________________

DETERMINAÇÃO EM LABORATÓRIO DO COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE ELETROSMÓTICA DE DOIS SOLOS DE COMPORTAMENTO GEOTÉCNICO NÃO LATERÍTICO

COSTA, Bruno Menechini (Bolsista); LIMA, Dario Cardoso de (Orientador); VELTEN, Rodrigo Zorzal (Estudante); FONTES, Maurício Paulo Ferreira (Professor); SILVA, Claudio Henrique de Carvalho (Professor); CARVALHO, Carlos Alexandre Braz de (Professor)

A eletrosmose é uma técnica geotécnica de drenagem de um solo em que se aplica uma diferença de potencial elétrico entre dois pontos de sua massa, de modo a causar um fluxo de água que é dependente do seu coeficiente de condutividade eletrosmótica. O presente trabalho teve como objetivo determinar o coeficiente de condutividade eletrosmótica de dois solos de comportamento geotécnico não laterítico da Zona da Mata Norte de Minas Gerais, Brasil, e analisar, sobre o ponto de vista estrutural, a influência da energia de compactação neste parâmetro. O programa de ensaios de laboratório englobou a realização de ensaios de compactação nas energias Proctor normal e Proctor modificado, preparo de corpos-de-prova cilíndricos nos parâmetros ótimos de compactação previamente determinados e realização de ensaios para a determinação do coeficiente de condutividade eletrosmótica dos solos. Foram utilizados no trabalho os seguintes solos: (i) solo residual maduro originado de gnaisse e pedologicamente classificado como Podzólico Vermelho Amarelo com Horizonte B Bruno Micáceo, apresentando comportamento geotécnico não laterítico (classe NG’) e textura argilo-silto-arenosa, sendo aqui denominado solo 1; (ii) solo residual maduro oriundo de gnaisse e pedologicamente classificado como Podzólico Vermelho Amarelo, de comportamento geotécnico não laterítico (classe NG’) e textura argilo-silto-arenosa, sendo aqui denominado solo 2. Os resultados obtidos nos ensaios mostraram que: (i) o coeficiente de condutividade eletrosmótica dos solos variou na faixa de 10-6 a 10-7 cm2/sV; (ii) com relação à influência da energia de compactação no coeficiente de condutividade eletrosmótica dos solos, concluiu-se que, para fins geotécnicos práticos, a variação da mesma produziu mudanças não significativa e significativa, respectivamente, nos solos 1 e 2. (CNPq)