UFV / XVI SIC / FEVEREIRO-2007 / Engenharia Civil / 775  
_________________________________________________________________________

FOTOCATÁLISE HETEROGÊNEA DE EFLUENTES CONTENDO AZOCORANTES

LOPES, Alessandra Cunha (Estudante); MOUNTEER, Ann Honor (Orientador); MEDEIROS, Raphael Correa (Bolsista); PEREIRA, Renata de Oliveira (Estudante)

O aumento da poluição tem levado a uma constante preocupação com a deterioração dos recursos hídricos. Neste contexto, devido ao grande parque industrial e volume de efluente gerado, o setor têxtil se destaca. Os sistemas convencionais de tratamento biológico não conseguem remover os compostos recalcitrantes, nem cor desse efluente, os quais estão associados à presença de corantes. Os corantes mais comumente empregados na indústria têxtil brasileira pertencem à família dos azocorantes, caracterizados pela presença de um ou mais grupamentos –N=N– ligados a sistemas aromáticos. A fotocatálise heterogênea tem demonstrado potencial como forma alternativa de tratamento de efluentes da indústria têxtil. Na fotocatálise a irradiação ultravioleta (UV) do catalisador dióxido de titânio (TiO2) promove a formação de radicais hidroxila, que são fortes oxidantes, capazes de degradar compostos recalcitrantes, tais como os azocorantes. Vantagens do uso desse processo oxidativo avançado (POA) incluem o fato do TiO2 ser atóxico, de baixo custo, ativo a temperatura ambiente e muito resistente à fotocorrosão. Além disso, o tratamento não leva à formação de um resíduo sólido. Neste estudo objetivamos determinar as condições operacionais do tratamento por TiO2/UV de efluentes sintéticos contendo azocorantes. Os tratamentos foram realizados em reator laboratorial de fotocatálise contendo uma lâmpada ultravioleta (125 W) e com TiO2 imobilizado na sua parede. Foram tratados efluentes contendo 100 e 1000 mg/L do azocorante reativo vermelho, com duas repetições cada. Foram retirados alíquotas do efluente do reator em intervalos até duas horas para quantificação de pH, potencial redox, DQO, cor e toxicidade aguda ao microcrustáceo Artemia salina. Inicialmente, observou-se um aumento de DQO e cor, mas após duas horas de tratamento houve uma remoção de DQO (25%), cor (83%) e toxicidade aguda (71%), demonstrando tanto o potencial da fotocatálise para tratar efluentes da indústria têxtil, quanto a necessidade de otimizar as condições de tal tratamento. (PIBIC/CNPq)