UFV / XVI SIC / FEVEREIRO-2007 / Engenharia Civil / 781  
_________________________________________________________________________

MÉTODOS DE AJUSTE DE POLIGONAIS TOPOGRÁFICAS

CARVALHO, Alessandro Salles (Estudante); RODRIGUES, Dalto Domingos (Orientador)

Objetivando o mapeamento de áreas agrárias ou urbanas, uma das metodologias disponíveis que a Engenharia de Agrimensura dispõe é o lançamento de poligonais que servirão de suporte ao levantamento de perímetros e de demais pontos temáticos. Nestas poligonais são observados ângulos e distâncias horizontais, naturalmente e inevitavelmente eivados de erros observacionais; erros de natureza sistemática, grosseira e aleatória. Há vários métodos para obtenção das coordenadas topográficas; porém, neste trabalho serão analisados somente a Regra de Bowditch e o Método dos Mínimos Quadrados. Ambos proporcionam um ajuste das observações, porém, a principal diferença existente entre eles está na utilização pelo MMQ do modelo estocástico que permite uma avaliação da precisão com que os parâmetros e observações foram estimados. O objetivo deste trabalho é comparar os resultados destes dois diferentes métodos que têm sido empregados por diversos profissionais da Engenharia de Agrimensura e ressaltar as vantagens e desvantagens dos mesmos. Os dados simulados de uma poligonação foram processados, para os dois métodos, empregando rotinas desenvolvidas no software matemático MatLab. Verificou-se uma semelhança entre os resultados obtidos empregando os dois métodos, porém, a regra de Bowditch considera uma uniformidade na precisão dos ângulos e comprimentos dos lados nem sempre alcançada em levantamentos e não permite uma completa avaliação das observações e parâmetros ajustados, tanto de forma numérica quanto gráfica, por meio de elipse dos erros. Com o avanço e acesso maior à informática, não há motivo em se utilizar métodos aproximados sem fundamento estatístico, ou o emprego do MMQ somente em levantamentos alta precisão. O emprego de modelos estocásticos é fundamental na detecção de erros sistemáticos e grosseiros, no controle de qualidade e na avaliação da confiabilidade das observações e dos valores estimados