UFV / XVI SIC / FEVEREIRO-2007 / Engenharia Civil / 786  
_________________________________________________________________________

PROPOSTA DE UMA METODOLOGIA, VIA DADOS GEOLÓGICO-GEOTÉCNICOS, PARA REDUZIR A INSTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NATURAIS EM PONTE NOVA–MG.

ALVES, Paola Cristina (Bolsista); CALIJURI, Maria Lúcia (Orientador); MARCHI, Othavio Afonso (Estudante)

O processo de crescimento urbano rápido e, na maioria das vezes, desordenado, cria e acentua problemas de infra-estrutura e de uso inadequado do solo, acarretando graves problemas ambientais com conseqüências sociais e econômicas que oneram o poder publico e a sociedade como um todo. A ocupação desordenada em encostas é uma das mais freqüentes questões enfrentadas pela maioria das cidades brasileiras. A cidade de Ponte Nova – MG, não se encontra em situação diferente. O município possui uma topografia acidentada e passa por um processo acelerado de urbanização. Este trabalho teve como objetivo geral o estudo de um talude de elevado risco geológico na área urbana do município de Ponte Nova, MG. A pesquisa considerou um levantamento sistemático de campo e a coleta de amostras de solos para caracterização e determinação dos parâmetros de resistência do solo através de ensaios de laboratório para que se realizasse a análise computacional da instabilidade da encosta e fosse possível propor alternativas para estabilização do talude. As análises utilizaram os métodos de Fellenius, Bishop e Morgenstern-Price e, como ferramenta, o software SLOPE/W versão 4.21 de 1998, da GEO-SLOPE International Ltd. Os resultados obtidos revelaram que o talude apresentava-se instável na análise realizada antes da simulação da obra de contenção, apresentando fatores de segurança em torno de 1. A obra de contenção do talude considerou as condições e faixas de solicitação impostas pela massa de solo e os espaços necessários, procurando estabelecer uma relação custo – benefício condizente com a realidade do município. (FAPEMIG)