UFV / XVI SIC / FEVEREIRO-2007 / Engenharia Civil / 787  
_________________________________________________________________________

SOFTWARE PARA OTIMIZAÇÃO DE REDES GEODÉSICAS

BAIÃO, Henrique Lima (Bolsista); SILVA, Antônio Simões (Orientador)

Este é um projeto que tem como objetivo implementar um software, utilizando-se a linguagem Java, para traduzir os conceitos de otimização de redes de levantamentos e propiciar ao usuário a possibilidade de interação com o programa, de forma a otimizar as redes geodésicas segundo a análise dos critérios de precisão e confiabilidade. A otimização da precisão é a busca da variância a posteriori mínima possível para cada ponto monitorado da rede. A otimização da confiabilidade é baseada na avaliação das redundâncias parciais do sistema, de forma a reduzir ao mínimo possível a influência dos erros grosseiros nos parâmetros ajustados. Como resultado deste projeto se obteve um software capaz de fazer o ajustamento de conjuntos de dados composto por observações angulares, coordenadas planas referidas a algum sistema de projeção, distâncias e azimutes. Foi obtido também o software responsável pela otimização da rede, que deve sugerir ao usuário mudanças na rede de acordo com as possibilidades e necessidades desse. O fato de o programa apenas sugerir modificações e não assumir nenhum fato anterior sobre a rede é essencial para se respeitar as restrições do usuário sem permitir que alguma possibilidade de otimização seja descartada de imediato. (PIBIC/CNPq)