UFV / XVI SIC / FEVEREIRO-2007 / Engenharia Elétrica e de Produção / 789  
_________________________________________________________________________

ANÁLISE DA SENSIBILIDADE AUDITIVA PARA DIFERENTES TAXAS DE COMPRESSÃO DO SOM

PEREIRA, Heverton Augusto (Estudante); FRANCISCO, Daiwison Leonidas Fonseca (Estudante); CORDEIRO, Liliane Lopes (Estudante); OLIVEIRA FILHO, Delly (Orientador); ANTUNES, Hélio Marcos A.

Sinais de voz estão presentes em diferentes dispositivos, como em elevadores, aeroportos e trens, para auxiliar as pessoas a tomarem decisões. Os sons utilizados devem ser armazenados em dispositivos de memória, sendo que, se a quantidade de informação sonora for muito grande, os dispositivos para armazená-los também devem ser. O objetivo deste trabalho foi analisar até quanto se pode compactar um som de voz para que o ser humano continue entendendo o seu significado. Para a compactação sonora, utilizou-se a transformada discreta dos co-senos, pela característica desta transformada de concentrar no começo do sinal a maior parte da energia. Salienta-se que, este método de compressão gera perdas, pois, após a compactação, o arquivo não terá a mesma qualidade do sinal original. Para a análise da relação entre a compactação do som e a audição sonora, foi feito um teste com 12 voluntários. Eles escutaram sons com taxas de compressão de 34, 50, 66, 80 e 90%, divididos em três etapas: (i) palavras, (ii) frases, e (iii) perguntas. Cada voluntário repetiu os sons assim que acabava de ouvir, recebendo uma pontuação conforme erro ou acerto. Observou-se que, com a compactação, palavras como chamar e amar que tem pronuncia parecida, foram confundidas por um número expressivo de voluntários, nas diferentes taxas de compressão. A maioria dos voluntários, 91,3 %, apresentou maior rendimento na seção das frases e perguntas, pelo fato de serem ditas mais de uma palavra por teste e o cérebro humano conseguir inferir, relacionando-as para formar o significado. Concluiu-se que, como o nível de entendimento foi alto (acima de 80 %) em todas as taxas de compactação, uma perda na qualidade sonora pode ser justificada quando se deseja redução no tamanho dos arquivos, sem que o ouvinte deixe de entender as mensagens transmitidas.