UFV / XVI SIC / FEVEREIRO-2007 / Engenharia Elétrica e de Produção / 790  
_________________________________________________________________________

APLICAÇÃO DE INSTRUMENTO VIRTUAL UTILIZANDO TÉCNICAS DE CONTROLE PARA A TEMPERATURA DO AR DE SECAGEM EM SECADOR DE PLANTAS MEDICINAIS

PESSANHA, Carolina Almeida (Bolsista); PIZZIOLO, Tarcísio de Assunção (Orientador); MELO, Evandro Castro (Professor)

Um software aplicativo muito empregado na área de controle de processos via microcomputadores é o LabVIEW da empresa National Instruments. O LabVIEW é um ambiente de desenvolvimento gráfico que fornece as ferramentas necessárias para aquisição de dados, controle de instrumentos, análise de medição e apresentação de dados. Sabendo que no método de secagem a velocidade e a temperatura do ar exercem influência na quantidade e qualidade dos princípios ativos presentes em plantas medicinais, esse trabalho tem como objetivo o controle automatizado de processos agrícolas através do desenvolvimento, implementação de ações de controle avançadas e validação de um modelo matemático para o sistema de secagem de um secador de plantas medicinais, com a intenção de transferi-lo para o setor produtivo ao final dos trabalhos. O sistema de aquecimento está sendo projetado com controle automático de temperatura do ar de secagem, sem a necessidade do operador, utilizando previamente sensores de temperatura, a saber, termopares do tipo T, conectados a um sistema de aquisição de dados com módulos SCXI. Este módulo é então conectado ao microcomputador onde um aplicativo está sendo desenvolvido com LabVIEW na sua versão 8.0, para transformar a queda de tensão vista nas junções dos sensores em valores de temperatura em Graus Celsius e, posteriormente, controlá-los. Como resultados preliminares deste trabalho, sistema de aquecimento apresenta a conversão da leitura de queda de tensão das junções dos termopares em valores de temperatura. (FAPEMIG)