UFV / XVI SIC / FEVEREIRO-2007 / Engenharia Elétrica e de Produção / 791  
_________________________________________________________________________

APROXIMAÇÃO DA CURVA DE MAGNETIZAÇÃO DE UMA MÁQUINA SÍNCRONA TRIFÁSICA UTILIZANDO REDES NEURAIS ARTIFICIAIS

ANTUNES , Hélio Marcos Andé (Estudante); PEREIRA , Heverton Augusto (Estudante); RESENDE , José Tarcísio de (Orientador)

As máquinas síncronas podem operar como motor ou gerador. Porém são usadas principalmente como geradores elétricos em centrais hidrelétricas, nucleares e termoelétricas. A possibilidade de desenvolver uma equação matemática para a curva de magnetização da máquina síncrona, viabiliza seu emprego no desenvolvimento de projetos de máquinas elétricas de forma mais rápida e eficiente, referente a otimização do circuito magnético, assim como, a determinação de seu comportamento em diferentes pontos através das equações obtidas. Este trabalho discute a aproximação da curva de magnetização experimental de uma máquina síncrona, utilizando duas diferentes técnicas, a aproximação polinomial e Redes Neurais Artificiais. Foi realizado o ajuste polinomial utilizando o software computacional Matlab, através da função Polyfit, que determina os coeficientes de um polinômio cujo grau é fornecido pelo usuário. Já na aproximação da curva, através do uso de Redes Neurais Artificiais, utilizou-se o Perceptron Multicamada. A RNA foi treinada utilizando como dados de entrada a corrente de campo e a saída sendo a f.e.m. O algoritmo utilizado no treinamento foi o de Levenberg-Marquardt (LM), pois, este possui uma convergência mais rápida e apresenta melhores resultados. O melhor resultado obtido foi através da topologia [6 15 1], utilizando funções de ativações logarítmica sigmóide nas camadas de entrada, oculta e função linear na camada de saída. Através do uso de Redes Neurais Artificiais, pode-se fazer a aproximação da curva de magnetização da máquina síncrona, com baixo erro médio quadrático e absoluto, quando comparado ao ajuste polinomial. O uso de Redes Neurais Artificiais para a determinação de uma equação característica da curva de magnetização da máquina síncrona, comprovou-se ser viável e com resultados mais eficientes quando comparada com a aproximação polinomial.