UFV / XVI SIC / FEVEREIRO-2007 / Engenharia Elétrica e de Produção / 804  
_________________________________________________________________________

SISTEMA DE AUTOMAÇÃO APLICADO À MEDIÇÃO E RACIONALIZAÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA

NICÁCIO, José Vitor (Bolsista); PIZZIOLO, Tarcísio de Assunção (Orientador); RODRIGUES, Denílson Eduardo (Professor); FERREIRA, Ricardo dos Santos (Professor)

O sistema de Automação Aplicado à Medição e Racionalização do Consumo de Energia Elétrica possibilita monitorar e racionalizar o consumo de energia elétrica através de medição da mesma em determinado intervalo de tempo podendo desabilitar determinadas cargas caso o consumo ultrapasse o valor pré-determinado para o dado intervalo de tempo. Esta tecnologia consiste basicamente em um sistema inteligente onde um medidor de consumo de energia elétrica informa a um controlador a energia consumida por um conjunto de cargas, sendo que a este cabe a função de desabilitar ou não determinadas cargas caso o consumo ultrapasse ou não o valor pré-determinado. Este trabalho visa implementar um medidor de consumo de energia elétrica utilizando micro-controladores PIC 16F877A, o qual recebe informações sobre a corrente, a tensão e o fator de potência das cargas monitoradas e de posse de um software desenvolvido para tal, processa estes valores de entrada e retorna informações sobre o consumo de energia do conjunto das cargas, bem como os intervalos de tempo em que estas estejam ou não consumindo energia elétrica. Estas informações serão disponibilizadas para o usuário por meio de um Display de Cristal Liquido e também para um controlador da família µDX o qual será responsável pelo acionamento das cargas. Como resultados preliminares do trabalho, o equipamento simula através de um software aplicativo, a leitura dos valores das tensões e correntes, as quais seriam monitoradas nas cargas acopladas a este as disponibilizaria para o usuário em um display informando também o consumo em Kwh. A racionalização de consumo de energia elétrica é de extrema importância nos dias atuais, visto que não é mercadoria abundante no mercado, e, além disso, seu custo se tornou elevado, o que torna indispensável seu uso na forma mais racional possível. (PIBIC/CNPq)