UFV / XVI SIC / FEVEREIRO-2007 / Engenharia Elétrica e de Produção / 805  
_________________________________________________________________________

SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA DE UMA ESTUFA

MELO, Marcelo Marques (Estudante); PEDROSO, Douglas A. F. (Estudante); OLIVEIRA, Tiago Elias (Estudante); ARAUJO, Octávio Gregio (Estudante); SILVA, Nastasha Salame da (Estudante); SOUZA, Ana Paula (Estudante); TORRES, André Gomes (Orientador); RODRIGUES, Denilson Eduardo (Orientador)

O projeto consiste de uma fonte de corrente contínua regulada (Conversor buck) alimentando uma carga (lâmpada) destinada a aquecer a estufa. O objetivo é controlar a temperatura em estufas, chocadeiras ou quaisquer outras aplicações na indústria ou agropecuária. Em sua confecção utilizou-se um retificador não controlado permitindo a conversão da tensão alternada da rede elétrica em contínua, alimentando o conversor buck. A chave transistorizada do conversor buck é controlada por um sinal PWM (Pulse With Modulation) oriundo de um comparador a uma freqüência de 3.5Khz. Um dos terminais do comparador recebe a onda triangular originada de um oscilador 555, passando por dois estágios somadores e um integrador. O outro terminal é conectado ao sinal oriundo de um controlador PID, sendo importante ressaltar que o sinal fornecido pelo termômetro deve ser condicionado. O termômetro é constituído de um termopar cujos sinais de tensão em seus terminais variam de acordo com a temperatura nas suas proximidades. Este termômetro está conectado a uma placa transmissora cujo sinal enviado é captado pelo receptor em outra placa. Na placa transmissora existe um micro-controlador PIC que realiza a conversão analógico-digital e a transmissão serial dos dados. O receptor recebe o sinal digital remotamente e, através do CI MAX232, faz a interface com a porta serial do computador. Desta forma, pode-se visualizar o valor da temperatura no monitor do computador. Com o conversor buck obtiveram-se bons resultados no controle de tensão e conseqüentemente temperatura, porém, limitações (a serem corrigidas) de corrente no indutor e tensão direta na chave, limitaram o valor máximo de temperatura. O termopar utilizado apresentou boa exatidão na resposta, principalmente para temperaturas compreendidas entre 20ºC a 120ºC.