UFV / XVI SIC / FEVEREIRO-2007 / Engenharia Elétrica e de Produção / 806  
_________________________________________________________________________

SISTEMA DE MEDIDAS EM TEMPO REAL DE TENSÃO, CORRENTE, POTÊNCIA E ENERGIA ATRAVÉS DA PORTA PARALELA DO COMPUTADOR

LIMA, Marcelo Antônio Alves (Estudante); TORRES, André Gomes (Orientador)

Uma das áreas mais dinâmicas dos sistemas digitais hoje em dia está no campo do processamento digital de sinais. Medidas de grandezas físicas podem ser implementadas com grande desempenho e com um mínimo de hardware possível. Projetos orientados a software apresentam enormes vantagens sobre os sistemas tradicionais. Uma aplicação muito útil do processamento digital de sinais é na medida em tempo real de sinais elétricos periódicos, tais como tensão, corrente, potência e energia. O objetivo do nosso trabalho é desenvolver um sistema de medidas dos sinais citados acima, através do computador. A programação do software foi feita em linguagem C/C++. Os sinais de tensão e corrente aplicados à carga são coletados através de dois conversores A/D. Antes disso os sinais são aplicados a uma placa de condicionamento, onde passam por filtros anti-aliasing e por circuitos que os entregam de forma adequada aos conversores A/D. Os sinais são então fornecidos na forma digital ao computador, onde são processados. A utilização da interrupção pelo relógio do computador garante que as amostragens sejam feitas em períodos constantes e estabelecidos pelo programa. A cada novo par de dados recebidos, os cálculos são realizados. Esses cálculos envolvem os dados mais recentes, assim como vários outros dados relativos a amostras anteriores, que ficam guardados na memória. Esses cálculos são feitos utilizando-se filtros passa-baixas digitais recursivos, sendo que a cada amostragem, os resultados dos cálculos produzem uma nova saída de dados. Foram feitas medidas em cargas lineares e não lineares, tais como eletrodomésticos e equipamentos eletrônicos ligados na rede elétrica, e os resultados foram satisfatórios. O sistema apresentou um baixo custo, e pode ser aplicado em cargas de média corrente, de até 50A. Sendo assim, pode ser utilizado em ensaios em laboratório e em medidas de consumo de energia de equipamentos de média potência, com exatidão satisfatória.