UFV / XVI SIC / FEVEREIRO-2007 / Engenharia Agrícola / 82  
_________________________________________________________________________

TRATAMENTO DAS ÁGUAS RESIDUÁRIAS DA LAVAGEM E DESPOLPA DOS FRUTOS DO CAFEEIRO EM SISTEMAS ALAGADOS CONSTRUÍDOS

PEREIRA, Priscila dos Anjos (Bolsista); MATOS, Antonio Teixeira de (Orientador); FIA, Ronaldo (Estudante)

A atividade de lavagem e despolpa de frutos do cafeeiro gera grandes volumes de águas residuárias (ARC), minimizando o uso desse recurso, muitos produtores passaram a reciclar a ARC. Uma forma de baixo custo para o tratamento é a disposição de ARC em sistemas alagados construídos colonizados por espécies vegetais, obtendo-se assim remoção da carga orgânica e inorgânica da ARC. Este trabalho teve por objetivo avaliar o desempenho e eficiência do sistema de tratamento de ARC em áreas alagadas. O experimento foi constituído por um leito de sistema alagado, onde cultivou-se Typha sp. Inicialmente avaliou a aplicação de uma carga orgânica de 850 kgha-1d-1. Entretanto, após 3 dias de aplicação a parte inicial do sistema apresentou queima e senescência das plantas, desde então, uma carga orgânica de 400 kgha-1d-1, proporciou a sobrevivência das plantas por um período de 40dias. No afluente e efluente da área alagada foram analisados as variáveis: pH, DBO520, DQO, N, P, K, Na, sólidos totais(ST), sólidos em suspensão(SST) e condutividade elétrica(CE). Os valores de pH observados foram de 4,38 e 6,50 afluente e efluente, respectivamente. A eficiência média do sistema foi relativamente baixa para DBO e DQO, a remoção média do N foi de 60%, P foi de 82%, K foi de 66%, Na foi insignificante e de ST e SST foram 54 e 87%,respectivamente. Os valores de CE efluente variaram de 226 a 1242 μScm-1. O sistema de tratamento em áreas alagadas possui boa eficiência na remoção de matéria orgânica da ARC e a não resistência da taboa deve-se, provavelmente, ao desbalanço químico (elevada concentração de Na e K), ou ainda, devido a presença da alta concentração de compostos fenólicos na ARC que apresentou valor médio para compostos fenólicos de 325 mgL-1, visto que estes compostos são tóxicos para vida aquática, plantas e outros organismos. (PROBIC/FAPEMIG)