UFV / XVI SIC / FEVEREIRO-2007 / Engenharia Agrícola / 83  
_________________________________________________________________________

ZONEAMENTO AGROCLIMÁTICO DA MAMONEIRA (Ricinus communis L.) PARA A BACIA DO SÃO FRANCISCO

SILVA, Jonathas Batista Gonçalves (Bolsista-IC); FACCO, Alexandro Gomes (Estudante); RIBEIRO, Aristides (Orientador); VIEIRA, Luiza Mirian Gonçalves (Estudante)

A mamoneira (Ricinus communis L.) é uma oleaginosa de destacada importância no Brasil e no mundo. Seu óleo é uma matéria prima de aplicações únicas na indústria química. O Brasil é atualmente o terceiro país produtor de mamona e tem potencial para aumentar rapidamente sua participação nesse mercado, pois dispõe de áreas aptas e tecnologia de cultivo. As áreas de plantio de mamona no Brasil estão sendo ampliadas de forma rápida para atender à demanda por biodiesel, um mercado em expansão em todo o mundo e que tem potencial para trazer importantes benefícios para o país. Diante da importância que esta cultura tem representado na economia do país, faz necessária a realização de um zoneamento agroclimático que mostre os locais com maior aptidão para seu cultivo na bacia do rio São Francisco. Utilizou-se neste trabalho dados climáticos da bacia do São Francisco e de suas regiões limítrofes obtidos do Climatic Research Unit, (CRU). O modelo digital do terreno utilizado foi o Gtopo 30, com resolução espacial de 30 segundos. A interpolação foi realizada utilizando o módulo Spatial Analysis do software ArcGIS Desktop 8.3, gerando assim, os mapas da temperatura e da precipitação. O método de interpolação utilizado foi o Inverso do Quadrado Distância (IDW), o qual é comumente usado em sistemas de informações geográficas (SIGs) para gerar mapas temáticos no formato matricial de elementos climáticos a partir de dados pontuais. Realizada a interpolação, os mapas gerados, foram reclassificados segundo os parâmetros técnicos estabelecidos para a cultura da mamoneira. Através dos resultados obtidos podemos afirmar que as áreas aptas para o cultivo da mamoneira são as seguintes: noroeste, alto São Francisco e norte da região metalúrgica do estado de Minas Gerais; leste baiano; nordeste de Alagoas e a região central do Pernambuco. (FAPEMIG)