UFV / XVI SIC / FEVEREIRO-2007 / Física / 832  
_________________________________________________________________________

SIMULAÇÃO DE FRATURAS EM MATERIAIS FIBROSOS

RODRIGUES, A. L. S. (Bolsista); SOBRINHO, I. L. M. (Orientador)

O processo de fratura em materiais desordenados tem atraído muitos interesses científicos e industriais. Tal processo é extremamente suscetível à desordem. O efeito de uma pequena desordem inicial pode ser enormemente ampliado durante a propagação da trinca. Vários modelos computacionais têm sido elaborados para estudar o fenômeno de fratura nesses materiais, como o modelo do feixe de fibras paralelas. Nesse trabalho, estudamos um modelo computacional em (1+1) e em (2+1) dimensões para investigar o processo de fratura de materiais fibrosos. Nossos modelos são formados por um feixe de N0 fibras paralelas presas em ambas extremidades por duas placas paralelas. Uma placa é fixa e à outra é aplicada uma força constante F. Cada fibra do feixe suporta uma dada carga e tem um valor de carga crítica zc pertencente ao intervalo entre 0 e 1. Se z>zc a fibra se quebra e a carga suportada por ela é transferida para as vizinhas inteiras. A fim de simular o perfil de fratura, as fibras são divididas em m segmentos de mesmo tamanho. O segmento no qual uma fibra se rompe é escolhido aleatoriamente de acordo com uma distribuição gaussiana, simulando uma concentração de tensão no feixe de fibras. Este procedimento nos permite obter o perfil de fratura da amostra, o qual nos possibilitará calcular a rugosidade e o expoente de Hurst do perfil. Estudamos também como o grau de interação entre as fibras afeta os resultados. O grau de organização das resistências das fibras do sistema, dado pelo índice de Weibull também foi estudado. Nossos resultados mostram que o acréscimo da força, da abrangência ou da concentração de tensão implica num decréscimo da rugosidade e num aumento do expoente de Hurst do perfil de fratura. Mostramos que o processo de ruptura está fortemente relacionado com o grau de desordem do sistema. (CNPq)