UFV / XVI SIC / FEVEREIRO-2007 / Informática / 836  
_________________________________________________________________________

ARRAY DE PROCESSADORES COM GRÃO GROSSO E FLUXO DE DADOS

GARCIA, Alisson Gonçalves Damasceno (Bolsista); FERREIRA, Ricardo dos Santos (Orientador)

O crescimento dos sistemas embarcados, o suporte a Java e a capacidade de processamento de arranjos motivaram o estudo do acoplamento de arranjos de processadores com elementos lógicos aritméticos de grão grosso a processadores da linha FemtoJava desenvolvidos a partir das ferramentas Sashimi e Caco-ps. Preliminarmente houve a implementação da simulação em baixo nível do processador Femtojava Low-Power (ou pipeline) na ferramenta de simulação de componentes Hades. A implementação dessa simulação no software Hades foi feita com a criação de um conversor que obtém o esquema de simulação de um processador da linha FemtoJava no simulador Caco-PS e gera uma simulação para o simulador Hades. Esta simulação mostrou-se necessária devido a serie de limitações impostas pelo simulador Caco-PS. Após esta etapa, focou-se em melhoramentos no ambiente EDA (Environment for Exploring Dataflow architectures). Estes melhoramentos incluíram um algoritmo de roteamento mais eficaz baseado no algoritmo de caminho mais curto de Dijkstra roteando topologias até então não roteadas pelo ambiente, uma nova topologia não simétrica além da introdução de uma simulação visual dos arrays gerados pelo ambiente utilizando o Hades. Os resultados obtidos mostraram que a simulação do processador Femtojava Low-Power foi eficaz e demonstrou grandes ganhos se comparada a versão anterior denominada Femtojava multiciclo. O novo algoritmo de roteamento demonstrou sensível melhora, comparado ao algoritmo anterior. A nova topologia resultou em mapeamentos de menor custo tornando os arrays gerados mais eficientes e a simulação visual possibilitou um maior detalhamento dos arrays estudados. Este trabalho apresenta uma serie de ferramentas, baseadas em Java e XML, que permitem o estudo e avaliação de unidades de processamento. (CNPq)