UFV / XVI SIC / FEVEREIRO-2007 / Engenharia Florestal / 86  
_________________________________________________________________________

ÁREAS VARIÁVEIS DE INFLUÊNCIA – IDENTIFICAÇÃO E USOS NO MANEJO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS

ANDRADE, Thomaz Marques Cordeiro (Estudante); DIAS, Herly Carlos Teixeira (Orientador); JACKSON, Rhett (Professor)

Áreas Variáveis de Influência (AVIs) são regiões em uma microbacia que tendem a gerar um maior volume de escoamento superficial devido á saturação do solo. Este estudo trata-se de uma revisão e uma análise de pesquisas recentes sobre a hidrologia das AVIs, com ênfase em metodologias para a identificação de tais áreas e suas possíveis aplicação na alocação de áreas de preservação permanente em uma microbacia. O tamanho das áreas saturadas que geram grande quantidade de escoamento superficial varia ao longo do ano, de acordo com a umidade do ambiente, em uma escala temporal indo desde uma única chuva às variações de uma estação à outra. As AVI´s podem ser identificadas quando a probabilidade de saturação de uma determinada área é maior que um limite de sensibilidade hidrológica. Um outro método para calcular tais áreas é o índice topográfico, baseado na área de coleta de água, inclinação, profundidade e condutividade hidráulica do solo. A maior produção de escoamento superficial torna as AVIs hidrologicamente sensíveis por causa do seu grande potencial de transporte de sedimento e poluentes para os cursos d’água. A distribuição das AVIs em uma bacia fornece bases científicas para a definição do tamanho e da localização de matas ciliares, de tal forma que florestas de proteção podem ser localizadas em áreas hidrologicamente sensíveis para maximizar a sua eficiência, ao menos no que se refere ao controle de erosão e à proteção dos cursos d’água do efeito de poluentes transportados pelo escoamento superficial.