UFV / XVI SIC / FEVEREIRO-2007 / Química / 883  
_________________________________________________________________________

DETERMINAÇÃO POTENCIOMÉTRICA SIMULTÂNEA EM FLUXO EMPREGANDO CALIBRAÇÃO MULTIVARIADA

MOURÃO,Henrique A. J. L. Mourão (Bolsista); REIS, Efraim Lázaro (Orientador); REIS, César (Professor); PENONI, Nayara (Outro)

A potenciometria tem sido aplicada à química em várias áreas, notadamente no controle químico da qualidade de águas naturais e avaliar efluentes aquosos. É importante para isso, desenvolver ou modificar equipamentos e técnicas que facilitem a aquisição de dados potenciométricos, bem como a utilização de métodos matemáticos e estatísticos eficientes para tratamento dos mesmos e de outros dados químicos em geral. A Análise em Fluxo possui grande importância na eficiência da análise, pois se baseia na introdução de pequenos volumes e reprodutível da amostra numa vazão constante. A PCA, Análise das componentes principais, e as redes neurais artificiais podem ser utilizadas como ferramentas quimiométricas para se estabelecer modelos ou padrões e realizar previsões importantes. Objetivou-se um sistema potenciométrico eficiente para tratar dados multivariados de soluções contendo os íons Br-, I-, NO3-, NO2-, S= e CN- utilizando-se técnicas de calibração multivariada. Foram utilizados um microcomputador para aquisição e tratamento dos dados, eletrodos seletivos a íons, uma bomba para bombear as soluções para o sistema em fluxo montado, entre outros. Os dados foram obtidos de acordo com um planejamento experimental e utilizando a PCA foi possível caracterizar as tendências das soluções definindo seus padrões. A componente principal 1 (PC1) explicou 79,09% da variância e a componente principal 2 (PC2) explicou 10,28% dando um total de 89,37%. Quanto às redes neurais artificiais, uma arquitetura foi otimizada, porém o treinamento não foi adequado, pois a rede não convergiu de acordo com o esperado. Pode-se concluir, portanto que o presente trabalho alcançou resultados satisfatórios, pois foi montado um sistema de bastante complexidade para determinações potenciométricas feitas em fluxo para diversos ânions podendo-se fazer boas previsões relativas ao padrão de uma amostra utilizando-se a PCA. (CNPq)