UFV / XVI SIC / FEVEREIRO-2007 / Química / 887  
_________________________________________________________________________

EXTRAÇÃO DE CARRAPATICIDAS EM LEITE E MANTEIGA

MARTHE, Deyse de Brito (Bolsista-IC); QUEIROZ, Maria Eliana Lopes Ribeiro (Orientador); NEVES, Antônio Augusto (Professor); BITTENCOURT, Leila Moreira (Estudante)

Os piretróides são inseticidas sintéticos de uso recomendado no controle de pragas na agricultura, pecuária e em ambiente doméstico. Pelas suas propriedades lipofílicas, os processos de extração dos piretróides em matrizes gordurosas, como leite, manteiga e derivados, são normalmente trabalhosos, envolvendo várias etapas de “clean-up” com consumo elevado de solvente e, às vezes com rendimentos de extração baixos. Procurou-se, nesse trabalho, estabelecer as condições de extração e análise de piretróides em leite e manteiga por cromatografia gasosa. No método extração líquido-líquido e purificação em baixa temperatura (ELL-PBT), amostras de leite (4,0 mL), fortificadas com os piretróides deltametrina e cipermetrina foram tratadas com 8,0 mL de solvente extrator (mistura de acetonitrila e acetato de etila em diferentes proporções) e resfriadas a -20 ºC. Os extratos foram analisados por CG/ECD, após filtração. A quantificação dos piretróides foi feita empregando a bifentrina como padrão interno. Os parâmetros: tempo de agitação e solvente extrator foram otimizados. Foi também avaliado o efeito do tempo de contato entre a matriz e os princípios ativos antes da extração. O método otimizado foi validado para algumas figuras de mérito, como linearidade, precisão, limite de detecção e limite de quantificação. Foram obtidos rendimentos de extração próximos a 100% para os piretróides cipermetrina e deltametrina e limites de detecção de 2,81 µg L-1 e 1,04 µg L-1 e de quantificação de 8,45 µg L-1 e 3,11 µg L-1 respectivamente. Para determinação de piretróides em manteiga foi empregada a técnica extração sólido-líquido e purificação em baixa temperatura (ESL-PBT). Amostras de manteiga (3,0 g) fortificadas foram extraídas com diversos solventes e submetidas a diversos processos de “clean up”. Entretanto não foram obtidos rendimentos de extração satisfatórios (> 80%). Além disso, os extratos ainda não estão suficientemente límpidos para serem analisados por cromatografia gasosa, podendo causar danos à coluna e contaminar o detector. (CNPq; FAPEMIG)