UFV / XVI SIC / FEVEREIRO-2007 / Tecnologia e Alimentos / 912  
_________________________________________________________________________

AVALIAÇÃO EXPERIMENTAL E MODELAGEM DAS ISOTERMAS DE ADSORÇÃO DA ALFA-LACTOALBUMINA EM RESINA TROCADORA DE ÍONS

BRANDÃO, Bruno Prudêncio (Bolsista); MINIM, Luis Antonio (Orientador); COIMBRA, Jane Sélia dos Reis (Professor)

Objetivou-se a determinação dos dados de equilíbrio para a adsorção da proteína do soro de queijo, alfa-lactoalbumina (a-la), em resina macroporosa trocadora de ânions. Os experimentos foram conduzidos em tanques agitados sob diferentes condições de temperatura (283.1, 298.1, 308.1 e 318.1) K, valores de pH (7.40, 8.00 e 8.60) e concentração de NaCl (0.0, 10.0, 30.0 e 80.0) mM. O modelo de Langmuir ajustou-se satisfatoriamente aos dados experimentais, para todas as diferentes condições estudadas. Os parâmetros do modelo de Langmuir (qM e kd) foram correlacionados satisfatoriamente com as variáveis estudadas (temperatura, concentração salina e pH), utilizando o procedimento REG do pacote estatístico SAS. Como critério de seleção para ajuste dos modelos, utilizou-se o coeficiente de determinação (R2), a análise de variância (ANOVA) por meio do teste de Fisher com p < 0.0001, o teste t de Student e avaliação do erro padrão para os parâmetros ajustados, além da análise de dispersão dos resíduos. Foi observado que há uma influência positiva no valor de kd com a elevação da concentração de sal e da temperatura, favorecendo o estado dessorvido da proteína. Por outro lado, o aumento do pH favoreceu o estado adsorvido, uma vez que o valor de kd foi diminuído. Considerando a capacidade máxima de adsorção (qM), o aumento da concentração salina levou a uma diminuição desta variável, principalmente quando a concentração de sal atingiu valores da ordem de 80 mM. O aumento da temperatura e do pH elevou o valor de qM. Estes resultados são extremamente valiosos, uma vez que permitem a aplicação de técnicas de otimização para as etapas de adsorção e/ou desorção desta proteína. (CNPq - Institucional)