UFV / XVI SIC / FEVEREIRO-2007 / Tecnologia e Alimentos / 921  
_________________________________________________________________________

DADOS DE SOLUBILIDADE DE DIFERENTES CONCENTRADOS PROTÉICOS DE SORO DE LEITE

DA SILVA, César Augusto Sodré (Estudante); COIMBRA , Jane Sélia dos Reis (Orientador); SOUSA, Rita C. Superbi (Estudante); ROJAS, Edwin Elard Garcia (Professor); OLIVEIRA, Fabíola Cristina de (Estudante); MINIM, Luis Antônio (Professor)

O soro é um subproduto obtido da coagulação do leite, de cor amarelo-esverdeada e rico em proteína, mas com utilização limitada na indústria de alimentos devido às dificuldades de processamento e escassez de dados na literatura. Assim, neste trabalho, em nível exploratório, foi determinada a propriedade de solubilidade para sistemas protéicos, sob as formas de soro em pó (SORO), concentrado protéico de soro com 25 % de proteína (CPS 25) e com 80 % de proteína (CPS 80) e isolado protéico de soro de queijo (IPS). A solubilidade foi determinada em diferentes valores de pH (2, 3, 4, 5, 6 e 7) e concentração das amostras de soro (1, 3 e 5 % m/v). Para o preparo de cada sistema, alíquotas de 0,01; 0,03 e 0,05 g foram pesadas, dissolvidas em 10,0 mL de solução tampão de Tris-HCl 0,01 mol.L-1 e mantidas sob leve agitação por 20 min . Em seguida o pH foi ajustado para os valores pré-definidos e a fração insolúvel das proteínas foi separada da fração solúvel por centrifugação (3000 g, 20 min). O teor protéico foi quantificado segundo o método de Biureto em um espectrofotômetro (540 nm), sendo a solubilidade (%) calculada pela relação (mg de proteína no sobrenadante / mg de proteína na amostra) x 100. Através da análise descritiva dos dados verificou-se que: as proteínas encontram-se mais solúveis nos sistemas protéicos de CPS 80 e IPS, sendo que à exceção do IPS, os sistemas exibiram pequenas variações na solubilidade em função da concentração protéica, na faixa de trabalho adotada; para o sistema protéico de IPS a 5% foi verificada uma redução nos valores de solubilidade. Este comportamento pode ser atribuído à saturação da dispersão com as moléculas de proteína, levando ao aumento da interação entre as moléculas protéicas, propiciando a formação de agregados protéicos e precipitação. (CNPq, FAPEMIG)