UFV / XVI SIC / FEVEREIRO-2007 / Tecnologia e Alimentos / 924  
_________________________________________________________________________

DESENVOLVIMENTO DE UMA PLANTA DIDÁTICA PARA SISTEMAS DE CONTROLE AUTOMÁTICO

SILVA, Lucas Aurélio Jorge (Bolsista); MINIM, Luis Antônio (Orientador)

O controle automático refere-se ao controle de alguma variável de um sistema, sem a intervenção humana. Suas principais finalidades são ampliar a confiabilidade do sistema, eliminar falhas humanas e aumentar a velocidade de resposta. Uma planta didática de controle automático torna fácil o ensino nas áreas de automação, além de propiciar testes de campo. O objetivo deste trabalho é o desenvolvimento de uma planta de controle automático para o ensino de instrumentação, controle e automação, determinação de estratégias de controle, estudo do protocolo FieldbusTMe suas aplicações e o desenvolvimento de aulas para cursos de engenharia da UFV. Para a montagem física da planta foram usados sensores e atuadores inteligentes FieldbusTM da SMAR, tubulação de aço, trocador de calor, dois tanques e bomba hidráulica. Métodos de modelagem para sistemas lineares invariantes no tempo, análise da função de transferência da planta e análise de espaço de estados para o controle de nível do tanque e vazão de fluidos. Estratégias de controle PID para o trocador de calor, implementação de controles cascata e feedforward para o tanque foram adotadas. Dimensionamento de proteção para motor de 1 HP segundo critérios GE. A montagem física da planta segue modelo desenvolvido em AutoCAD 3D. A montagem física da planta de acordo com modelo e métodos supracitados e a instalação dos dispositivos de campo, conforme os manuais de utilização, foram realizadas com sucesso, assim como a verificação do funcionamento dos dispositivos e da planta. Etapa inicial da modelagem matemática conclui, de acordo com o método de análise do lugar das raízes, que o sistema de tanque é estável, tanto para o nível quanto para vazão de fluido. Na análise do espaço de estados, pôde-se concluir que o sistema é controlável e observável para as varáveis nível e vazão. Conclui-se então que os objetivos propostos foram parcialmente alcançados. (FAPEMIG- Institucional)