UFV / XVI SIC / FEVEREIRO-2007 / Engenharia Florestal / 93  
_________________________________________________________________________

CHAPAS DE PARTÍCULAS AGLOMERADAS DE MADEIRA DE Eucalyptus grandis, MARAVALHA, CASCA, POLIESTIRENO E TETRA-PAK

TRESSMANN, Gilson Ricardo (Bolsista); VITAL, Benedito Rocha (Orientador); FORZANI, Roberta Rodrigues (Estudante)

O presente trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Painéis e Energia da Madeira da UFV, e teve como objetivo geral avaliar a qualidade de chapas de madeira aglomerada, fabricadas com partículas de madeira de Eucalyptus grandis e como objetivos específicos determinar as propriedades de chapas do tipo aglomerado, produzidas com partículas de madeira combinadas com: partículas de resíduos de serraria; resíduos de casca de Eucalyptus grandis; partículas de poliestireno (PS); partículas de tetra-pak, propriedades das chapas produzidas a partir de partículas de resíduos de maravalha combinadas com partículas de resíduos de tetra-pak, partículas de PS e propriedades de chapas produzidas a partir de resíduos de casca de eucalipto com partículas de resíduos de tetra-pak e partículas de PS. As árvores foram seccionadas em toras de quatro metros e posteriormente em toretes de 1 m, depois em tábuas, com 1 m de comprimento, 12 cm de largura e 2 cm de espessura, reduzidas a flocos e em seguida a partículas. Todas as partículas foram classificadas e secas até o teor de umidade de 3% e mantidas em estufa até a sua utilização. O PS e o tetra-pak utilizados foram também transformados em partículas. Os tratamentos definiram-se em 25% PS/75% de madeira, 75% maravalha/75% de casca, 25% tetra-pak/75% de madeira, 75% maravalha/75% casca, 50% madeira/50% casca, 50% madeira/50% maravalha, além da testemunha com 100% madeira, constituindo-se em 9 tratamentos, totalizando 18 chapas (2 repetições). Todos os ensaios foram realizados conforme a Norma ASTM D 1037-91. A interpretação dos resultados foi realizada com auxílio de análise de variância pelo SAEG, e os resultados foram comparados pelos testes F e de Tukey a 5% de probabilidade. Os testes físicos e mecânicos evidenciaram a superioridade dos tratamentos que tiveram em sua composição poliestireno e a inferioridade dos tratamentos com madeira e adesivo tânico. (CNPq)