UFV / XVI SIC / FEVEREIRO-2007 / Tecnologia e Alimentos / 930  
_________________________________________________________________________

EFEITO DO pH E CONCENTRAÇÃO SALINA SOBRE A SOLUBILIDADE DO GLICOMACROPEPTIDEO (GMP)

SOUSA, Rita C. Superbi (Estudante); COIMBRA, Jane S. R. (Orientador); DA SILVA, César A. Sodré (Estudante); ROJAS, Edwin E. Garcia (Professor); OLIVEIRA, Fabíola Cristina de (Bolsista); MINIM, Luís Antônio (Professor)

O glicomacropeptídeo (GMP) é um peptídeo C-terminal liberado da κ-caseína pela ação da quimosina sobre os aminoácidos Phe-105 e Met-106. O GMP tem sido fonte de estudos crescentes em razão de suas benéficas propriedades biológicas, fisiológicas e funcionais; todavia, os dados em relação às propriedades funcionais ainda são escassos. A solubilidade é uma propriedade funcional importante para estabelecimento das condições ótimas de purificação de proteínas e pode ser influenciada por: pH, tipo de solvente, força iônica e temperatura do sistema. Assim, neste trabalho, em nível exploratório, avaliou-se o efeito do pH (1,5; 2,0; 3,0; 5,0; 6,0 e 7,0) e da concentração do sal Na2SO4 (0,5; 0,75; 1,0; 1,25 e 1,5 mol.L-1) sobre a solubilidade do GMP. Para preparo de cada sistema, 30 mg de GMP foram adicionados a 30 mL de uma solução tampão, com valores de pH e concentração salina pré-estabelecidos. As soluções foram agitadas, em agitador magnético por 2 h e, então, centrifugadas (20400 g, 30 min, 25 ºC). A concentração protéica foi determinada por espectrofotometria de luz visível a 230 nm, sendo a solubilidade (%) calculada pela relação (mg de proteína no sobrenadante / mg de proteína na amostra) x 100. Através de análise descritiva dos dados, observou-se, em todos os valores de pH, o fenômeno de “salting-out”, onde a solubilidade das proteínas diminuiu com o aumento da concentração de sal, devido à competição com os íons salinos pela molécula de água; em concentrações maiores que 1 mol.L-1 os sais tendem a diminuir a solubilidade das proteínas e, segundo a série de Holfmeister, o SO4-2 é o ânion de maior efeito “salting-out” . Assim, conclui-se que variações tanto no pH quanto na concentração de sal do meio influenciaram a solubilidade do GMP, sendo o valor mínimo de solubilidade encontrado em pH 1,5 e valor máximo em pH 7,0. (CNPq, FAPEMIG)