UFV / XVI SIC / FEVEREIRO-2007 / Tecnologia e Alimentos / 931  
_________________________________________________________________________

EFEITO DO TIPO DE SAL SOBRE O COEFICIENTE DE PARTIÇÃO DA LISOZIMA A 25 °C

OLIVEIRA, Fabíola Cristina de (Bolsista); COIMBRA, Jane Sélia dos Reis (Orientador); ROJAS, Edwin E. Garcia (Professor); DA SILVA, César Augusto Sodré (Estudante); SOUSA, Rita C. Superbi (Estudante); MINIM, Luis Antônio (Professor)

A extração líquido-líquido em sistemas aquosos bifásicos (SAB’s) tem se mostrado uma alternativa eficiente para a separação e purificação de várias substâncias biológicas, podendo ser aplicada às proteínas da clara do ovo. Trata-se de uma técnica simples, eficiente, que mantém a atividade biológica da molécula, podendo ser aplicada a nível industrial sendo economicamente viável. O objetivo deste trabalho foi avaliar, em nível exploratório, o coeficiente de partição da lisozima, a partir da clara in natura, em sistemas formados por polietilenoglicol (PEG) e três tipos de sais (fosfato de potássio, sulfato de lítio e citrato de sódio). Os teste feitos em duplicata partiram de 30 g de sistemas preparados, em tubos de centrífuga de 50 mL, a partir de soluções estoques de PEG (50% m/m) e de fosfato de potássio (30% m/m) pH 7,0, sulfato de lítio e citrato de sódio (sal puro), tendo sido adicionado aproximadamente 1 mg de lisozima em cada sistema. Os sistemas foram agitados manualmente por 5 min e deixados em banho termostático por 24 horas a 25oC. As fases formadas foram centrifugadas a 2880g por 10 min e separadas. A quantificação da proteína presente em cada fase foi realizada por cromatografia líquida de alta eficiência com coluna de troca catiônica (mono S®). Obtida a concentração de proteína, calculou-se o coeficiente de partição dos diferentes sistemas pela relação K = C1/C2, em que C1 e C2 são as concentrações de proteína na fase superior (rica em PEG) e inferior (rica em sal), respectivamente. O coeficiente de partição variou de 0,9 a 21,0, nos diferentes sistemas estudados. Através de análise descritiva dos dados, foi observado que os sistemas formados por PEG e citrato de sódio apresentaram os maiores valores de K, seguido dos formados por PEG e fosfato de sódio, sendo que os formados por PEG e sulfato de lítio apresentaram os menores valores de K. Desta maneira, tem-se uma maior migração da proteína para a fase superior quando se utiliza citrato de sódio. (CNPq, FAPEMIG)