UFV / XVI SIC / FEVEREIRO-2007 / Tecnologia e Alimentos / 943  
_________________________________________________________________________

MODELAGEM DO PROCESSO DE FORMAÇÃO DE BIOFILMES DE Pseudomonas fluorescens EM AÇO INOXIDÁVEL, GRANITO E MÁRMORE E AVALIAÇÃO DAS MICROTOPOGRAFIAS DESSAS SUPERFÍCIES POR MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA

ROSADO, Marcília Santos (Bolsista); ANDRADE, Nélio José de (Orientador); CARELI, Roberta Torres (Estudante); PEÑA, Wilmer Edgard Luera (Outro); LOPES, Joelma Piazza (Estudante)

O processo de formação de biofilmes de Pseudomonas fluorescens ATCC 13525 foi modelado por equações regressão, utilizando o modelo polinomial quadrático, considerando-se a temperatura de incubação e o tempo de contato. Para isso, contagem de P. fluorescens nas superfícies de aço inoxidável AISI 304, #4; granito e mármore, nas temperaturas de 4,5; 9,8; 23; 32,8 e 36,8 ° C, nos tempos de contato 0; 1,5; 5; 8,5 e 10 dias foram determinadas. Além disso, as microtopografias das superfícies com bactérias aderidas ou não e a formação do biofilme bacteriano foram avaliados pela microscopia eletrônica de varredura. Os efeitos do tempo e temperatura na adesão e na formação de biofilmes foram estudados através da implementação de um desenho composto central e as respostas ajustadas por regressão, utilizando o modelo log UFC.cm-2=b0 + b1T + b2T2 + b3t + b4t2 + b5 Txt, em que b0 até b5 são os coeficientes do modelo e T é temperatura e t é o tempo. De acordo com os modelos, todas as predições obtiveram valores maiores que os experimentais, oferecendo, portanto, uma maior segurança microbiológica durante o processamento do alimento, já que predições menores que as reais poderiam colocar em risco a segurança do alimento que entra em contato com as superfícies. As fotomicrografias permitiram verificar as diferenças topográficas entre as superfícies e as características morfológicas da bactéria. Todas as superfícies avaliadas permitiram a adesão e formação de biofilme de Pseudomonas fluorescens quando submetidas à variação da temperatura de incubação e tempo de exposição. Os números desses psicrotróficos aderidos às superfícies são elevados o suficiente para causar problemas de qualidade em alimentos. (Apoio: CNPq)