UFV / XVI SIC / FEVEREIRO-2007 / Tecnologia e Alimentos / 953  
_________________________________________________________________________

QUANTIFICAÇÃO DE LUTEÍNA EXTRAÍDA DE FLORES SECAS DE CRAVO-DE-DEFUNTO (Tagetes erecta L.) UTILIZANDO DIFERENTES MÉTODOS

FIDELIS, Priscila Cardoso (Bolsista); STRINGHETA, Paulo César (Orientador); NACHTIGALL, Aline Manke (Estudante)

Os carotenóides, além de serem usados como corantes, apresentam propriedades funcionais, atuando como antioxidante natural. Encontrada abundantemente nos vegetais de folhas escuras e, em menor quantidade, em outras frutas e vegetais, a luteína é um carotenóide de alto poder antioxidante. Dos principais benefícios associados à luteína, destacam-se a prevenção à degeneração macular relacionada com idade (DMI), aterosclerose, catarata, câncer e outras patologias. O Tagetes erecta tem sido apontado como uma alternativa para produção de carotenóides, considerado uma fonte rica, segura e natural de luteína. O objetivo do trabalho foi avaliar a eficiência de diferentes métodos de extração de luteína a partir de pétalas secas de Tagetes. A luteína foi extraída a frio com o solvente etanol, hexano e tetraidrofurano e a quente com hexano. As extrações foram realizadas com e sem saponificação. Foram determinados o rendimento e o teor de carotenóides totais, empregando espectrofotômetro, com leitura em 445nm e E=2500, em etanol. A presença de luteína foi confirmada através de CLAE, e seu teor calculado através de curva padrão. Os resultados foram avaliados pelo teste de Duncan ao nível de 5% de probabilidade. O tetraidrofurano demonstrou ser o melhor solvente extrator e a etapa de saponificação apresentou melhorias quanto à concentração final de luteína, de acordo com os dados obtidos por CLAE. O tratamento com hexano a quente não demonstrou melhorias em relação ao tratamento a frio, possivelmente devido à degradação dos carotenóides decorrente do uso de altas temperaturas. Os dados obtidos através de CLAE e espectrofotometria mostraram-se divergentes. Os valores encontrados por espectrofotometria foram superestimados. Por isso, ao analisar extratos com diferentes carotenóides, recomenda-se usar CLAE ao invés de espectrofotometria, pois, para o uso da última, deve-se conhecer a identidade e proporção de cada componente do mesmo, para só então utilizar os valores específicos de E (Coeficiente de Extinção). (CNPq) (CNPq - Institucional)