UFV / VI SIMPÓS / FEVEREIRO-2007 / Engenharia Agrícola / 11  
_________________________________________________________________________

ANÁLISE DA QUALIDADE DO AR EM GALPÕES AVÍCOLAS SOB SISTEMAS DE VENTILAÇÃO POSITIVA EM MODO TÚNEL E LATERAL

PEREIRA, Alexandre Kluge (Estudante); TINÔCO, Ilda de Fátima Ferreira (Orientador); CECON, Paulo Roberto (Professor); SILVA, Jadir Nogueira da (Professor); PEREIRA, Joesse Maria de Assis Teixeira Kluge (Estudante); PAULI, Daniel Gustavo de (Estudante)

O Brasil é o maior exportador mundial de carne de frango. Para otimizar o desempenho produtivo do setor avícola, deve-se adequar o ambiente de criação das aves à realidade climática brasileira, necessitando, dentre outros aspectos, de adequado sistema de ventilação que garanta boas características térmicas e higiênicas dos aviários. Objetivou-se com este trabalho avaliar o efeito de diferentes sistemas de ventilação positiva: em modo túnel (SVT) e lateral (SVL), instalados em galpões avícolas comerciais, quanto à qualidade do ar, visando condições de bem estar animal e saúde do trabalhador. A pesquisa foi conduzida em quatro galpões comerciais em Barbacena-MG, em março de 2005, dois dos quais equipados com SVT e dois com SVL. O experimento foi conduzido com frangos de corte, linhagem “Cobb”, fase pós-aquecimento, alta densidade (17,5 aves/m 2 ), manejados de forma idêntica. A qualidade do ar foi avaliada por medições diárias das concentrações de amônia - NH 3 e dióxido de carbono - CO 2 , (ppm), em duas alturas e dois horários. Os valores médios das concentrações de NH 3 para SVT e SVL diferiram significativamente (P<0,05) nas alturas e horários de observação. Para concentração de CO 2 , verificou-se que os dois tratamentos não diferiram significativamente, entretanto houve diferença significativa para altura (P<0,01) e horário (P<0,05). Os valores médios da concentração de CO2 encontrados para os tratamentos variaram entre 346,74 (SVL) e 347,35 (SVT). A qualidade do ar em ambos os tratamentos foi satisfatória quando avaliada pelos valores médios de concentração da NH 3 e CO 2 obtidos no interior dos galpões avícolas e aqueles considerados pela literatura como valores máximos toleráveis. A concentração dos gases foi maior ao nível das aves e na parte da manhã. Para NH 3 , houve diferença na concentração deste gás nos tratamentos realizados, proporcionando uma melhor qualidade do ar nos galpões equipados com sistema de ventilação lateral. (Empresa Rivelli Alimentos LTDA )