UFV / VI SIMPÓS / FEVEREIRO-2007 / Engenharia Agrícola / 15  
_________________________________________________________________________

AVALIAÇÃO DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO POR ASPERSÃO E NEBULIZAÇÃO EM UNIDADES DE PRODUÇÃO DE MUDAS DE Eucalyptus

RODRIGUES, Sandro Batista Santos (Estudante); MANTOVANI, Everardo Chartuni (Orientador); SANTOS, Alessandro Francisco dos (Bolsista-IC)

A irrigação é um dos fatores de maior importância do viveiro florestal, visto que o excesso ou a falta de água podem comprometer qualquer uma das fases de formação das mudas. A eficiência dos sistemas de irrigação pode ser dividida em uniformidade de distribuição e perdas na aplicação. O objetivo deste trabalho foi avaliar os sistemas de irrigação por aspersão e nebulização de dois viveiros florestais (eucalipto) e propor ações de controle e redução do consumo de água. O estudo foi desenvolvido na Companhia Agrícola Florestal Santa Bárbara Ltda, nos municípios de Bom Despacho e Dionísio, ambos em Minas Gerais, nos anos de 2004 e 2005. Foram realizadas avaliações qualitativas (alinhamento dos aspersores e defeitos nos nebulizadores das casas de vegetação), medições de pressão e vazão e avaliações de uniformidade de distribuição da água, determinando-se o Coeficiente de Uniformidde de Christiansen (CUC) do sistema. O sistema de aspersão possui boa uniformidade de distribuição, mas as perdas são grandes, devido à percolação profunda, células vazias e à existência de corredores entre os canteiros, reduzindo a eficiência para aproximadamente 16%. A pressão de serviço do sistema encontrava-se acima do recomendado, elevando a vazão dos emissores e causando perdas por deriva. Nas casas de vegetação, foram realizadas apenas avaliações qualitativas, considerando que a irrigação é realizada com nebulizadores do tipo Fogger, com o objetivo de manter a umidade necessária ao enraizamento das mudas. Observou-se a formação de gotas que ao caírem sobre as mudas causavam o carreamento de substrato e excesso de umidade em determinados pontos. Realizou-se a padronização do número e modelo de aspersores de cada válvula e a alteração do layout dos pátios, otimizando a área útil e o consumo de água. Na casa de vegetação foi proposto a manutenção periódica dos emissores para solucionar o problema de formação de gotas. (CAF) (CNPq)