UFV / VI SIMPÓS / FEVEREIRO-2007 / Engenharia Agrícola / 18  
_________________________________________________________________________

CARACTERÍSTICAS DE INFILTRAÇÃO DE ÁGUA NO SOLO POR MEIO DO MÉTODO DO INFILTRÔMETRO DE SULCO

VICENTE, Marcelo Rossi (Estudante); SOUZA, José Antonio Rodrigues (Estudante); SOUZA, Darik Oliveira (Estudante); CUNHA, Fernando França da (Estudante); FERREIRA, Daniel Coelho (Estudante); BATISTA, Rafael Oliveira (Estudante); MANTOVANI, Everardo Chartuni (Orientador)

A determinação de parâmetros relativos à infiltração da água no solo é de capital importância na elaboração de qualquer projeto de irrigação e drenagem, para fins de conservação de solos e para manejo de bacias hidrográficas. O trabalho foi realizado na Área Experimental de Irrigação e Drenagem do Departamento de Engenharia Agrícola e Ambiental da Universidade Federal de Viçosa. Em um comprimento de 1m de sulco foram instaladas duas chapas de metal, com o objetivo de represar a água no comprimento de sulco determinado. Foi colocada uma estaca de madeira no interior do sulco para servir de observação do nível da água. Permitiu-se uma oscilação máxima no nível d’água de 2 cm. A água acrescentada ao sulco foi proveniente de um recipiente de volume conhecido. Tendo-se assim, na hora das leituras o volume d’água infiltrado no solo. Foram realizadas três repetições. As equações de Kostiakov obtidas por regressão linear que representam a infiltração acumulada (I), a velocidade de infiltração instantânea (VI) e a velocidade de infiltração média (Vim), média das três repetições, foram: 2.761 T0,752; 124.578 T-0,248 e 165,675 T-0,248, respectivamente. Já as equações de Kostiakov – Lewis obtidas por regressão linear que representam a I, VI e Vim, média das três repetições, foram de 2.76 T0,752 + 32.4 T; 124,58 T -0,248 + 32.4 e 165.68 T-0,248 + 32.4. Os valores de VIB (L/h.m) obtidos foram de: 18, 31.2 e 48, para as repetições 1, 2 e 3, respectivamente. A VIB média encontrada foi de 32,4 para as avaliações utilizando-se o método do infiltrômetro de sulco. Todas as equações ajustadas para os modelos de Kostiakov e Kostiakov – Lewis foram obtidas com o solo com 24,27 % de umidade, sendo equações obtidas válidas apenas para a umidade do solo em que foram determinadas.