UFV / VI SIMPÓS / FEVEREIRO-2007 / Engenharia Agrícola / 19  
_________________________________________________________________________

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO GLÓRIA

SOUZA, José Antonio Rodrigues (Estudante); VICENTE, Marcelo Rossi (Estudante); BATISTA, Rafael Oliveira (Estudante); FERREIRA, Daniel Coelho (Estudante); FERREIRA,Paulo Afonso (Orientador)

Para se conhecer uma bacia e seu comportamento hidrológico são necessárias determinar suas características físicas, pois, estes elementos físicos (características da bacia hidrológica) constituem a maneira mais precisa de prever seu comportamento ou variação no espaço do seu regime hidrológico. Objetivou-se caracterizar fisicamente o trecho da bacia do Rio Glória a montante da estação fluviométrica de Bicuíba (21300000), coordenadas -20,7894 latitude e -42,3011 longitude, em Minas Gerais. Utilizou-se uma mesa digitalizadora e o software CartaLinx na digitalização das cartas geográficas na escala 1:50.000; posteriormente utilizaram-se os softwares ArcView e ArcInfo na determinação do modelo digital de elevação hidrologicamente consistente, afim de extrair as características físicas da bacia. Determinaram-se uma área de drenagem de 237.45 km2, coeficiente de compacidade de 2,15, fator de forma 0,77, densidade de drenagem 3,82 Km Km -2 , declividade média da bacia 0,3720 m m -1 , elevação média 926,3607 m m -1 , altitude mediana de 965 m e declividade do curso principal de 0,3286 m m -1 . Verificou-se que a bacia apresentava propensão à ocorrência de enchentes, em função da sua densidade de drenagem, fator de forma e elevada declividade média, maximizando ocorrência de enchentes e erosão, o software ArcView mostrou-se uma ferramentas extremamente importantes para obtenção das características físicas de uma bacia hidrográfica de forma precisa e rápida.