UFV / VI SIMPÓS / FEVEREIRO-2007 / Engenharia Agrícola / 21  
_________________________________________________________________________

CARACTERIZAÇÃO DOS SÓLIDOS DA ÁGUA RESIDUÁRIA BRUTA DA SUINOCULTURA, DE SEU EFLUENTE NA LAGOA ANAERÓBICA E DO RIBEIRÃO RECEPTOR

CUNHA, Fernando França da (Estudante); BATISTA, Rafael Oliveira (Estudante); VICENTE, Marcelo Rossi (Estudante); SOUZA, José Antonio Rodrigues (Estudante); FERREIRA, Daniel Coelho (Estudante); SOUZA, Darik Oliveira (Estudante); RAMOS, Márcio Mota (Orientador)

A partir da segunda metade da década de 70, a atividade suinícola em Minas Gerais, teve grande expansão com a ampliação das granjas existentes e com a implantação de novas granjas. Como conseqüência da intensificação da produção suinícola, houve aumento do volume de dejetos produzidos e a de sua concentração nas regiões produtoras que passaram a impactar, negativamente, os recursos hídricos superficiais. No presente trabalho objetivou-se determinar a concentração de sólidos em três fontes: água residuária bruta, efluente da lagoa anaeróbia e corpo de água receptor de uma suinocultura situada no Estado de Minas Gerais. As amostras coletadas nas três fontes foram analisadas no Laboratório de Qualidade de Água do DEA/UFV, onde se determinaram os sólidos sedimentáveis (SP), sólidos totais (ST), sólidos fixos (SF), sólidos voláteis (SV), sólidos suspensos totais (SST), sólidos dissolvidos totais (SDT), sólidos suspensos fixos (SSF) e os sólidos suspensos voláteis (SSV). Os valores obtidos para a água bruta, efluente da lagoa e corpo de água receptor foram: 690, <1 e <1 mL L-1 para SP, 66.015, 4.832 e 149 mg L-1 para ST, 16.930, 2.843 e 100 mg L-1 para SF, 49.085, 1.989 e 49 mg L-1 para SV, 45.450, 428 e 107 mg L-1 para SST, 20.565, 4.404 e 107 mg L-1 para SDT, 9.960, 80 e 4 mg L-1 para SSF e 35.490, 348 e 38 mg L-1 para SSV, respectivamente. A água residuária bruta e o efluente da lagoa anaeróbia apresentaram alta concentração de sólidos. Os resultados revelam que a água residuária é muito rica em matéria orgânica e que apresenta uma razoável fração de material inorgânico. Essa característica é de fundamental importância, pois a partir desses referenciais é que se pode sugerir o tipo de tratamento adequado, para atender a legislação vigente.