UFV / VI SIMPÓS / FEVEREIRO-2007 / Engenharia Agrícola / 24  
_________________________________________________________________________

DESENVOLVIMENTO E TESTE DE UM CLASSIFICADOR DE PLANTAS DANINHAS

SOUZA, José Antonio Rodrigues (Estudante); FERREIRA, Paulo Afonso (Orientador); OLIVEIRA, Rafael Batista (Estudante); FERREIRA, Daniel Coelho (Estudante); VICENTE, Marcelo Rossi (Estudante); SOUZA, Darik Oliveira (Estudante); CUNHA, Fernando França (Estudante)

Classificação de imagens é uma das principais tarefas envolvidas em um sistema de visão computacional. Seu objetivo é obter informações suficientes para distinguir entre diferentes objetos de interesse. Normalmente, o processo de classificação é baseado nos níveis de cinza ou cores, características de forma e textura dos objetos. Objetivou-se, neste trabalho, desenvolver e testar um classificador textural para identificação de plantas daninhas. Para este estudo, utilizaram-se quatro espécies de plantas daninhas (Leiteira - Euphorbia heterophylla, Colchão - Digitaria horizontalis, Milho - Zea mays e Timbete - Cenchrus echinatus), sendo três imagens de cada espécie, totalizando 12 imagens analisadas. Utilizando-se o software MatLab, adotaram-se a abordagem estatística de segunda ordem, baseando-se no Método da Diferença de Nível de Cinza, onde foram calculadas as características de cada espécie através de matrizes de co-ocorrência. Seguiram-se três etapas principais: inicialização, onde houve a quantização para imagem monocromática; treinamento, selecionando-se matrizes de 70x70 pixels para retiradada aleatória dos descritores (momento angular, valor médio, variância e entropia e análise), nas direções (0, 45, 90 e 135 graus) em cinco imagens por espécie e; classificação, aplicação dos descritores em uma imagem completa. Por meio dos índices Kappa, que informam a probabilidade da classificação realizada ser melhor que a classificação aleatória, todas as direções analisadas apresentaram-se melhores que a classificação aleatória, obtendo-se índices de 82,64; 64,58; 69,44; e 56,25%, para as direções 0, 45, 90 e 135 graus, respectivamente. Conclui-se que a análise digital de imagens utilizando-se estatística de segunda ordem pode ser utilizada com sucesso na identificação de plantas daninhas.